HP-1001

打印服务器快速安装手册

内容索引

产品介绍 ----------------------------------------------------------1

硬件安装 ----------------------------------------------------------1

软件安装-----------------------------------------------------------3

- Windows XP下的安装方法（standard TCP/IP port）---------------3

- 在打印机图标添加端口的方法（printServer network port）--------19

- Windows Vista下的安装方法（登陆www.hardlink.com.cn）----------24

常见问题----------------------------------------------------------25

打印服务器兼容性列表----------------------------------------------28

友情提示：

您购买打印服务器之前,请先查看手册中的“打印服务器兼容性列表”或登陆我们网站www.hardlink.com.cn（技术支持—打印服务器兼容性列表），先查阅最新的“打印服务器兼容性列表”， 再购买打印服务器。您在兼容列表中查找出您对应的打印机厂商和型号，则证明我们已经对此型号的打印机进行过测试，这时您可以放心的使用我们的打印服务器；如果没有找到，则说明我们目前还没有对此机型做过兼容性测试，请拨打我公司的技术支持电话，询问最新相关的兼容性问题。

技术支持电话：  1、北京010-82665815转206或218

2、深圳0755-82054768 / 82054798转技术

3、上海021-54590923 / 54590833 转技术

4、广州020-87598125 转技术

因为篇幅有限，其它操作系统的安装方法请登陆www.hardlink.com.cn理想固网官方网站，双击技术支持，在下载中心——产品手册栏中下载安装手册。

安装时发生任何问题，请登陆www.hardlink.com.cn理想固网官方网站，双击技术支持，在“常见问题”中寻找答案，或在下载中心里下载最新安装手册，驱动程序。你也可以在网站上在线观看视频安装指导录像,帮助您快速学会如何安装打印服务器（双击技术支持—“在线视频安装指导”或下载中心—“安装指导”）。或打技术电话寻求帮助。

一、产品介绍

- 内建高性能打印微处理器，可自动处理所有的打印工作

- 内含所有网络打印功能，服务器上不需要安装或执行任何打印服务软件，节省服务器资源

- 提供10Mbps RJ-45接口，符合IEEE802.3 10Base-T标准

- 采用交换式电源(5V/1A)，工作稳定，可满足7*24小时高负荷运转要求

- 支持基于WEB的管理和SNMP网络管理

- 支持软件升级，保障您的投资

- 适用于Windows 9x/NT/2000/XP/Vista、Netware

      - 硬件安装

安装打印服务器，你必须安装完成以下步骤：

１：为确保打印机可以正常工作，请执行下列步骤：

１）确认打印机的打印口、针是否正常并将打印机连接到电脑．

２）安装打印驱动，打印测试页．

２：将打印机电源关掉．

３：将打印服务器连接上网络，并将打印服务器与打印机连接好．

４：将变压器线接至打印服务器．

５：将变压器插入电源插座．

６：检查服务器的面板上状态灯，自检时:

接上5V电源，绿灯（NETWORK）和黄灯（STATUS）应同时亮一下，马上就灭。接着黄灯（STATUS）有节奏的闪烁六下，绿灯（NETWORK）快速的闪烁，接入网线后，绿灯的闪烁像网卡的灯一样有节奏的闪烁,此时打印服务器自检通过。

７： 打开打印机的电源．

- Windows XP下的安装方法：

首先确认电脑中安装有IPX/SPX协议。

（IPX/SPX协议安装方法：开始->控制面版->网络连接-> 点击本地连接->点鼠标右键选“属性”，再点“安装”->协议->添加->在左边的厂商里选择Microsoft->在右边选择添加NWLink IPX/SPX/NetBIOS ->确定）

放入打印服务器自带的光盘

如没有光盘或光盘损坏，请到理想固网主页www.hardlink.com.cn技术支持—下载中心—驱动程序处下载 02  HP-1001单并口10M打印服务器管理员程序。

  - 安装“管理员程序”

光盘自动运行，界面如下：选择 简体中文 再点击 管理员安装

使用者安装 只针对WIN98等系统。WIN XP不推荐使用

单击（下一步）如下图：

单击（下一步）如下图：

四个组件全选后，单击（下一步）

如下图：

单击（下一步）如下图：

如果能找到HP-1001打印服务器PS******（一定与设备背后贴纸标示的Device Name一致），选中该编码就单击（下一步）

如下图：

如果点击几次重新查找还找不到打印服务器

请把内置（windows 防火墙）和外置(瑞星 、金山毒霸 、卡巴斯基等)和杀毒软件暂时关闭一下，再进行搜索打印服务器。

如果还是搜索不到打印服务器，请参照第25页“常见问题”中第2条逐项进行排查。如果按照上述步骤排查后，“重新查找”搜索到打印服务器则单击（下一步）

如下图：

PS开头的是打印服务器编码，可以根据自己需要设置为打印机名。一般按默认值

单击（下一步）

不更改IP地址，单击（下一步）

单击（完成）

单击（是，我现在就重新启动计算机）后，单击（完成）

如下图：

重新启动计算机！

此时取出光盘收藏好，以备日后再改IP地址时使用。

二、设定打印服务器IP地址

在开始---所有程序---打印服务器实用程序---Print server设置程序

打开HP-1001打印服务器管理员程序，如果能找到打印服务器，请单击（DHCP设置）。如果DHCP不是（停止），请依次单击（停止）（保存）键。

设置IP地址前,如果不能确定要分配的IP地址是否和网内其它IP地址有无

冲突, 请先ping一下该IP地址，Ping不通才可分配给打印服务器。

例如：点击 “开始”---“运行”，输入ping  192.168.90.69  –t 确定。

如下图显示“Request timed out”—ping不通该IP地址才可进行IP地址的设置

- 单击（IP设置），②选“指定”③输入IP地址和正确子网掩码后，

④单击（保存），再⑤单击（重置），⑥最后单击（确定）。

注：IP地址指定后，如果能ping 通，才能说明打印服务器的IP地址已经设置成功。

注；此IP地址只是示例。

而你则必须改写为你的网络段的IP地址！！！

注；如果没单击“重置”，则不能生效！

注:网关是非选项，可使用默认值

打印服务器设置完毕，接下来添加打印机

三、添加打印机（客户端从此步骤开始）

（注：如果能ping 通管理员指定的IP地址，才能开始添加打印机！）

开始---控制面板---双击（打印机和传真）添加打印机。如下图：

单击（添加打印机）

如下图，进入添加打印机向导：

单击（下一步），

选择（连接到此计算机的本地打印机）后，其余两项都不要选。单击（下一步）

端口类型：选择 创建新端口，点击下拉键 选Standard TCP/IP Port后，单击（下一步）

单击（下一步）如下图：请输入管理员分配给打印服务器的IP地址！

单击（下一步），

遇到（此名称的端口已存在）这种情况请单击（确定）

当多次添加打印机就会出现此“错误”，但只要改一下“端口名”即可！

端口名（P）可输入任意字母、数字（注意，不能重复！），但为了便于记忆，请在端口名栏里把端口名改成打印机名称，单击（下一步）

如下图：

69改为66

添加协议、队列名称：

①请选择（自定义）②点击 设置（E）…… 如下图：

①选中“LPR”，②在队列名称栏写入小写（lpt1）（注：第一个为英文字母L的小写，最后为数字1）③选中“启用了LPR字节计数”

④点击“确定”

单击（下一步），如下图：

然后单击（完成）。

下面安装打印机驱动,左栏选择厂商，右栏选择打印机。单击（下一步）

如果没有找到所需打印机的驱动，请插入打印机驱动光盘，选择“从磁盘安装”。如果打印机驱动是exe文件，安装完后，在下图<打印机>栏会出现该打印机名称，选中后，单击（下一步）

打印机名：确认是否为您的打印机名，然后单击（下一步）

选择（不共享这台打印机）后，单击（下一步），如下图：

选择不打印测试页（否）后，单击（下一步）

单击（完成）如下图：

安装完成后请重新启动电脑后，再进行打印测试页和文档打印！

如果不能打印,取消“启用双向支持”。如下图：

当您按照以上的方法安装打印服务器后不能打印，请把打印机属性—端口的（启用双向支持）的钩选去掉，单击（应用）如图：

如果仍然不能打印，请使用“PrintServer Network Port”安装方法，安装过程见下页。

- 在打印机图标添加“PrintServer Network Port”端口的方法——前提：打印服务器IP地址已经设定；打印机驱动已经安装

1：首先确认电脑中有无安装IPX/SPX协议

（IPX/SPX协议安装方法：进入我的电脑->控制面版->网络-> 点击本地连接->点鼠标右键选“属性”，再点“安装”->协议->添加->在左边的厂商里选择Microsoft->在右边选择添加NWLink IPX/SPX/NetBIOS ->确定）

2：ping打印服务器的IP地址

(假如打印服务器的IP地址是 192.168.1.10  。ping的方法是：开始—运行（R）—输入ping 192.168.1.10 –t 点击“确定”)。Ping通才能继续安装！

3：安装管理员程序

（注：每台计算机都要安装打印服务器“管理员安装”程序，才能添加“PrintServer Network Port”）

（如没有光盘或光盘损坏，请到理想固网主页www.hardlink.com.cn技术支持—下载中心下载该打印服务器“打印服务器管理员程序”。）

单击（简体中文）和（管理员安装）安装“PrintServer Network Port”和应用程序

单击（下一步）；再单击（下一步）；默认安装路径，单击（下一步）。

四个组件全选后，单击（下一步）

单击（下一步）如下图：

无论有找到打印服务器，请点击 <取消> ！

单击（完成）不用重启计算机。如下图：

4：修改打印机端口

选择开始菜单内的设置中“打印机和传真”选项

进入打印机和传真界面：

⑴ 选中打印机

⑵ 点鼠标右键

⑶ 点击”<属性>

注：如果没有打印机图标，请安装打印机驱动程序。

⑴ 选中<端口>

⑵ 点<添加端口>

⑴ 选中“PrintServer Network Port”

⑵ 点 <新端口>

待系统自动弹出“Add Port”窗口时，仅需要点击“OK”即可完成新端口的添加设置。

点击<应用>

在完成端口添加后，还要打印机属性的窗口里面点击<应用>，确定后就可以打印了。

如果还是不能打印，请登陆www.hardlink.com.cn技术支持中查询相关“兼容性”问题或与我公司技术联络。

- Windows Vista下的安装方法

由于Windows Vista的安装方法与Windows XP的一样，只是安装画面不太相同，所以请您登陆www.hardlink.com.cn——双击<技术支持>——点击<产品手册>——下载 06 “打印服务器Vista操作系统下添加打印机的方法”。按照该手册安装即可。

三、常见问题

1：打印服务器的兼容性问题

如果打印机和打印服务器不兼容，安装完成后，打印会出现各种各样的不兼容现象 ，这种不兼容现象可表现为，在正确的安装方法前提下，根本无法打印或者即使可打印也只有前几页正常，后面不是乱码就是停止打印。所以建议您购买打印服务器之前先看手册中的“打印服务器兼容性列表”或登陆我们网站（在技术支持—兼容性列表），先查阅最新的“打印服务器兼容性列表”， 再购买打印服务器。

只要打印机是ＰＣＬ语言的，基本上都可以使用我们的打印服务器。一些ＧＤＩ语言或多功能一体机的也能用我们某些特定机型 ，如HP-1101U+,HP-1008MFP，HP-2008MFP。您在兼容列表中查找出您对应的打印机厂商和型号，则证明我们已经对此型号的打印机进行过测试，这时您可以放心的使用我们的打印服务器；如果没有找到，则说明我们目前还没有对此机型做过兼容性测试，请拨打我公司的技术支持电话，询问最新相关的兼容性问题。

有很多打印机即支持PCL5/PCL6也支持PS（Postscript)和GDI语言。如惠普LaserJet 2100打印机，在安装打印机驱动时，可发现HP LaserJet 2100 ,HP LaserJet 2100 PS, HP LaserJet 2100 PCL6等驱动供你选择，这时请选中LaserJet 2100 PCL6方可正常打印。如选中LaserJet 2100 PS则不能打印。这就是打印服务器不支持PS（Postscript)的打印机语言。

有很多多功能一体机即支持PCL5/PCL6也支持GDI语言，往往在规格中标有“标配”和“选购”字样。如Konica Minolta bizhub 163复印机（打印、扫描、复印一体），打印控制器标配为只支持GDI语言，而“选购”件的打印语言是PCL6/5e（打印控制器型号是IC-206）。这时如果使用固网普通打印服务器请选购IC-206打印控制器，下载并安装PCL5打印机驱动！

2：在运行打印服务器管理程序时，为什么搜索不到接入网络的打印服务器？

请按下列步骤排查：

⑴ 把内置windows 防火墙和外置(瑞星 、金山毒霸 、卡巴斯基等) 防火墙和杀毒软件等暂时关闭一下，再进行搜索打印服务器。

有些应用程序也会造成管理员程序搜索不到网络上的打印服务器，如果寻找不到打印服务器时，建议尽量关闭所有的应用程序，再进行搜索。

(关闭Windows防火墙方法：开始---控制面板---Windows防火墙 ---关闭---确定)

⑵ 检查打印服务器自检时各指示灯是否正常？

⑶ 在本地连接项里添加IPX协议：

(IPX/SPX协议安装方法：开始->控制面版->网络连接-> 点击本地连接->点鼠标右键选“属性”，再点“安装”->协议->添加->在左边的厂商里选择Microsoft->在右边选择添加NWLink IPX/SPX/NetBIOS ->确定。)

⑷ 请检查您的网络设备/网线/水晶头有无问题。

⑸ 网络中是否有计算机病毒？使用杀毒软件在网络中每台计算机扫毒。

⑹ 有没有跨网段？否则搜索不到打印服务器

⑺ 做一根交叉网线直连计算机——打印服务器，再搜索。这样可以排除网络环节中的问题。

568A的线序从左到右依次为：白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。
568B的线序从左到右依次为：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。

交叉线是指：一端是568A标准，另一端是568B标准的双绞线。

直连线则指：两端都是568A或都是568B标准的双绞线

3：打印服务器是否一定分配固定IP？

执行管理程序，搜索到打印服务器后，在IP地址选项中，强烈要求指定固定IP地址！因为如果选择自动获取的IP地址，在人为的或是突然停电以后，DHCP自动获取就会重新再给打印服务器分配另外的IP地址，这时所有的电脑就不能进行打印，这请务必注意。

4：搜索到打印服务器后，改写固定IP时，为什么无法保存改写的ＩＰ地址？

搜索到打印服务器后，查看原ＩＰ地址，改当前PC机的IP改成与打印服务器同一地址段，用ＷＥＢ进入打印服务器管理（打开IE浏览器 ，地址栏写入打印服务器原IP地址，回车），改写ＩＰ地址。

5：为什么在添加打印机创建新端口时，系统中没有printServer  Network port打印服务器的网络打印端口？

必须安装光盘的打印服务器的管理程序！系统才会生成printServer  Network port

6：Vista操作系统安装打印服务器问题：

在安装打印机驱动时，请注意：需要下载打印机厂商Vista相关驱动。

7：在输入打印服务器的IP地址后显示：此名称的端口已存在，请选用其它名称

请单击（确定），然后在“端口名”栏里把端口名改成其它任意不重复的字母和数字（如打印机名）即可

8：打印服务器密码丢失而无法管理。

答： 有复位按钮的打印服务器可以采用按复位键20秒左右的样子进行复位操作即可恢复初始设置，再运行服务器管理程序，搜索到打印服务器后，无需输入密码，重新设定IP地址。管理员程序可从www.hardlink.com.cn技术支持—下载中心下载。

9：添加完打印机后不能打印

①一般安装完成后请重新启动电脑，再进行打印测试页和文档打印。

②请把打印机设置框里的（启用双向支持）的钩选去掉，后单击（应用）

③如果正确安装还是不能打印的话，请点击开始---控制面板---双击打印机和传真选项---找到所需的打印机鼠标右键点击属性---端口---配置端口，查看一下SNMP的有没有勾选，如果有勾选的话，请去掉勾选。

10：突然不能正常打印，打印服务器也ping不通？

①断电后重起打印服务器后试一下。如又正常打印，则是打印服务器缓存溢出，有可能打印文件太  大造成（大于3M）。。

②是这个打印服务器的IP地址，被别的设备突然占用，IP地址冲突造成。

③检查计算机有无病毒。特别是arp病毒！

④断电后重起打印服务器，检查LED灯自检状态有无异常。

11：打印服务器IP地址能ping通，不能正常打印？

①断电后重起打印服务器，检查LED灯自检有无异常?

②添加打印机的步骤是否按照我们提供的手册安装？

③用管理程序搜索到打印服务器，恢复出厂默认值，再重新改回IP地址

④打印机与打印服务器是否兼容？

13、打印服务器用了一段时间后，突然有一天就不能打印，但有时又可以打印

- 并确定客户的网络没有问题？

- 打印机接到电脑上可否打印？

- 没没有按照我们的官方的安装方法进行安装？这种情况遇到的比较多，请按我们提供的方法安装。

- 是否将启用双向支持的勾去掉？

| 理想固网打印服务器兼容列表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 惠普 | Business InkJet 1200 | no | no |  | ok | USB/并口 |
|  | Business InkJet 2230 | ok | ok |  |  | 并口（PCL3) |
|  | Business Inkjet 2250/DN | ok | ok |  |  | 并口(安装PCL5套件) |
|  | Business Inkjet 2280 | ok | ok |  |  | 并口（PCL3) |
|  | Business Inkjet 2800 | ok | ok |  |  | 并口/USB（PCL6/5C） |
|  | Business inkjet3000彩喷 | ok | ok |  |  | PCL6C/5C(USB,并口) |
|  | Color Inkjet cp1700 | ok | ok | ok |  | 并口/USB（PCL3） |
|  | Color Inkjet cp1700d | ok | ok |  |  | 并口/USB（PCL3） |
|  | Color Laserjet 1500 |  | ok(net...) |  |  |  |
|  | Color Laserjet 1600 |  |  | ok | ok | GDI(USB) |
|  | Color Laserjet 2500 | ok | ok |  |  | 并口/USB（PCL6/5C） |
|  | Color Laserjet 2500L | ok | ok |  |  | 并口/USB（PCL6/5C） |
|  | Color Laserjet 2500n | ok | ok |  |  | 并口/USB（PCL6/5C） |
|  | Color LaserJet 2550 |  |  | ok |  | PCL6/PS level 3 (USB) |
|  | Color LaserJet 550L/LN |  | ok |  |  | PCL6/PS level 3 (USB) |
|  | Color LaserJet 2600n |  |  | ok |  | USB(GDI) |
|  | Color LaserJet 2605 |  | ok |  |  | PCL6/5E(USB) |
|  | Color LaserJet 2700n |  |  | ok |  | USB2.0 |
|  | Color LaserJet 3000 |  | ok |  |  | PCL6/5E(USB) |
|  | Color Laserjet 3500 |  |  | ok |  | USB(JetReady 4.0) |
|  | Color Laserjet 3550 |  |  | ok |  | USB(JetReady4.1) |
|  | Color LaserJet 3700 | ok | ok |  |  | PCL6/5C(USB,并口) |
|  | Color LaserJet 4550彩色激光 | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5e) |
|  | Color Laserjet 4600 | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5e) |
|  | Color Laserjet 4600dn | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5C) |
|  | Color Laserjet 4600dtn | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5C) |
|  | Color Laserjet 4650全系列 | ok | ok |  |  | 需下载PCL语言驱动 |
|  | Color Laserjet 5500 | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5C) |
|  | Color Laserjet 5500dn | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Color Laserjet 5500dtn/dfn | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5C) |
|  | Color Laserjet 8500 | ok | ok |  |  | 并口（PS3) |
|  | Color LaserJet 8550彩色激光 | ok | ok |  |  | 并口（PCL5C) |
|  | Color Laserjet 9500hdn | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5C) |
|  | Color Laserjet 9500n | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5C) |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 惠普 | DesignJet 3325 | no | no |  |  |  |
|  | DesignJet 3420 | no | no |  |  |  |
|  | Designjet 350C大幅面打印机 | ok | ok |  |  | 并口（PCL3) |
|  | DesignJet 3538彩喷 | no | no |  |  |  |
|  | DesignJet 3558彩喷 | no | no |  |  |  |
|  | DesignJet 3658 彩喷 | no | no |  |  |  |
|  | DesignJet 3668 | no | no |  |  |  |
|  | DesignJet 3748 | no | no |  |  |  |
|  | DesignJet 5000 | ok | ok |  |  | 并口（GL/2，RTL） |
|  | Designjet 600C | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Deskjet 3535 |  |  | ok |  |  |
|  | Deskjet 3650 |  |  | ok |  |  |
|  | Deskjet 5850彩色喷墨 |  |  | ok |  |  |
|  | DeskJet 1120C彩色喷墨 | ok | ok |  |  | 并口（PCL3) |
|  | Deskjet 1125C | ok | ok |  |  | 并口/USB（PCL3) |
|  | Deskjet 1180C彩色喷墨 |  |  | ok |  | 并口/USB |
|  | Deskjet 1220C彩色喷墨 | ok | ok |  |  | 并口/USB（PCL3) |
|  | Deskjet 125C |  |  | ok |  |  |
|  | DeskJet 1280 彩色喷墨 | ok | ok |  |  | PCL3(USB/并口) |
|  | Deskjet 3325 彩色喷墨 | no | no |  |  | USB |
|  | DeskJet 3420 彩色喷墨 | no | no | ok |  | USB |
|  | Deskjet 3425 彩色喷墨 |  |  | ok |  | USB |
|  | Deskjet3538/355彩色喷墨 | no | no |  |  | USB(LIDIL) |
|  | Deskjet 3658 彩色喷墨 | no | no |  |  | USB(LIDIL) |
|  | Deskjet 3668 彩色喷墨 | no | no |  |  | USB(LIDIL) |
|  | Deskjet 3745 |  |  | ok |  |  |
|  | Deskjet 3748 彩色喷墨 | no | no |  |  | USB |
|  | Deskjet 3820 彩色喷墨 | ok | ok |  |  | USB2.0/并口 |
|  | DeskJet 3845 彩色喷墨 |  |  |  | ok | USB/并口 |
|  | DeskJet 400/420 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | DeskJet 420C 彩色喷墨 | ok | ok |  |  | 并口（PCL3) |
|  | Deskjet 430C |  | ok |  |  |  |
|  | Deskjet 450系列彩色喷墨 | no | no |  |  | USB/并口（PCL3) |
|  | DeskJet 500/550C | ok | ok |  |  |  |
|  | DeskJet 5168 |  | ok |  |  | USB |
|  | Deskjet 5550 彩色喷墨 | no | no |  |  | USB/并口 |
|  | Deskjet 560C | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Deskjet 5650 |  |  | ok |  |  |
|  | Deskjet 5652 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 惠普 | Deskjet 6122 | ok | ok |  |  | USB2.0/并口 |
|  | Deskjet 640c |  |  | ok |  | USB/并口(PCL3) |
|  | Deskjet 6540 |  |  |  | ok |  |
|  | Deskjet 656c |  |  | ok |  | USB |
|  | Deskjet 670C | ok | ok |  |  | 并口(PCL3) |
|  | Deskjet 692C彩色喷墨 | ok | ok |  |  |  |
|  | Deskjet 700C彩色喷墨 | ok | ok |  |  |  |
|  | Deskjet 720C彩色喷墨 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Deskjet 722C | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Deskjet 810C彩色喷墨 | ok | ok |  |  | USB2.0/并口(PCL3) |
|  | Deskjet 845C彩色喷墨 |  |  | ok | ok | USB(PCL3) |
|  | Deskjet 890C彩色喷墨 | ok | ok |  |  |  |
|  | Deskjet 920C彩色喷墨 | ok | ok | ok |  | USB/并口(PCL3) |
|  | DeskJet 9300彩色喷墨 | ok | ok |  |  | USB/并口(PCL3) |
|  | Deskjet 940c |  |  | ok |  |  |
|  | Deskjet 948c |  |  | ok |  | 并口/USB |
|  | Deskjet 960c |  |  | ok |  |  |
|  | Deskjet 9650 | ok | ok |  |  | USB/并口(PCL3) |
|  | DeskJet 9680喷墨打印机 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Deskjet 970c XI喷墨打印机 | ok | ok |  |  | 并口/USB(PCL3) |
|  | Deskjet 9800 彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Deskjet 990c XI喷墨打印机 | ok | ok | ok |  | 并口/USB(PCL3) |
|  | Deskjet 995c |  |  | ok |  |  |
|  | Deskjet D1468 彩打 |  |  | ok |  | USB接口 |
|  | DeskJet D2468 彩喷 |  | ok |  |  | LidiL(USB) |
|  | LaserJet 1000黑白激光 |  |  | ok | ok | USB(GDI) |
|  | Laserjet 1005 | no | no | ok | ok | USB/并口（GDI) |
|  | LaserJet 1010 |  |  | ok | ok | USB(GDI) |
|  | LaserJet 1012 | no | no | ok | ok | USB(GDI) |
|  | Laserjet 1015 | ok | ok | ok | ok | USB/并口,(PCL5e/GDI) |
|  | Laserjet 1018 | no | no | no |  | USB(GDI) |
|  | LaserJet 1020 |  |  | ok | ok | USB(GDI) |
|  | LaserJet 1020plus |  |  | ok | ok | USB(GDI) |
|  | LaserJet 1022 |  | ok | ok |  | USB(GDI) |
|  | Laserjet 1100 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Laserjet 1100A | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Laserjet 1150 | ok | ok |  |  | 并口/USB(PLC5) |
|  | LaserJet 1160 |  | ok(net...) | ok | ok | USB(PCL5e/GDI) |
|  | LaserJet 1200 | ok | ok | ok | ok | USB/并口（PCL6/5e) |
|  | Laserjet 1300 | ok | ok |  | ok | USB/并口(PCL6/5e) |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 惠普 | Laserjet 1300n |  | ok |  |  | USB(PCL6/5e) |
|  | Laserjet 1320 | ok | ok |  |  | USB/并口(PCL6/5e) |
|  | LaserJet 2000全系列 |  | ok |  |  |  |
|  | LaserJet 2015D |  | ok |  |  | PCL6/5E(USB) |
|  | LaserJet 2100 | ok | ok |  |  | 并口（PCL6) |
|  | LaserJet 2105D |  | ok | ok | ok | PCL6/PCL5e |
|  | Laserjet 2200 | ok | ok |  |  | USB/并口(PCL6/5E） |
|  | Laserjet 2200d | ok | ok | ok |  | USB/并口 |
|  | Laserjet 2300 | ok | ok |  |  | USB/并口(PCL6/5E） |
|  | Laserjet 2300d |  |  | ok |  | 并口/USB |
|  | LaserJet 2410 |  | ok |  |  | PCL6/5E(USB) |
|  | LaserJet 2420 | ok | ok |  |  | USB/并口(PCL6/5E） |
|  | LaserJet 3005 |  |  | ok |  | USB(PCL/PS level 3) |
|  | LaserJet 3015 | ok | ok |  |  | USB/并口(PCL6/5E） |
|  | Laserjet 3020 | ok | ok |  | ok | USB/并口(PCL6/5E） |
|  | LaserJet 3030 | ok | ok |  |  | USB/并口(PCL6/5E） |
|  | LaserJet 3050 |  | ok |  |  | USB(PCL6/PCL5E) |
|  | LaserJet 3052 | ok | ok |  |  | USB/并口(PCL6/5E) |
|  | LaserJet 3100 | ok | ok |  |  |  |
|  | Laserjet 3200 | ok | ok |  |  | USB/并口(PCL6/5E) |
|  | Laserjet 3300 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Laserjet 3300mfp | ok | ok |  |  | USB2.0/并口 |
|  | LaserJet 3330mfp | ok | ok |  |  | USB/并口（PCL6/5E) |
|  | LaserJet 3380 | ok | ok |  |  | USB/并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 4000 | ok | ok |  |  | 并口(B.C) |
|  | LaserJet 4050 | ok | ok |  | ok | 并口(PCL6/5e ) |
|  | LaserJet 4050N | ok | ok |  |  |  |
|  | Laserjet 4100 /4100n | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 4100mfp | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 4200/4200n | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 4200tn/dtn | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 4200全系列 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | LaserJet 4250 |  | ok |  | ok | USB/并口(PCL6/5E) |
|  | Laserjet 4300n | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 4300tn/dtn | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 4300全系列 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | LaserJet 4550/8550 | ok | ok |  |  | 双向IEEE 1284 |
|  | LaserJet 4L/4P/4V | ok | ok |  |  |  |
|  | Laserjet 5000 | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | LaserJet 5000LE | ok | ok |  |  | PCL(并口） |
|  | Laserjet 5100fn/tn |  | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 惠普 | Laserjet 5100le/se |  | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | LaserJet 5200 |  | ok(net...) |  |  | 推荐使用并口1101 |
|  | LaserJet 5200dtn/tn |  | ok(net...) |  |  | 下载PCL5驱动 |
|  | LaserJet 5200L/Lx |  | ok(net...) |  |  | PCL6/5E(USB,并口) |
|  | LaserJet 5L | ok | ok |  |  |  |
|  | LaserJet 6L PRO |  | ok |  |  | 并口（增强 PCL5） |
|  | Laserjet 6P / 6L | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Laserjet 8000 | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 8150 | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 8150n/dn | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 9000 |  | ok | ok |  | USB |
|  | Laserjet 9000n/9000dn | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/5E) |
|  | Laserjet 9065 mfp | ok | ok |  |  | 并口（PCL6/PS3) |
|  | Laserjet 9300 | ok | ok |  |  |  |
|  | Laserjet III | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | LaserJet P1505 |  |  | no |  | USB(GDI) |
|  | LaserJet P2014 |  | ok | ok | ok | USB(PCL5e,GDI) |
|  | LaserJet P2015 |  | ok |  |  | USB(PCL6/5e/PS Level 3 |
|  | LaserJet P3005 | ok | ok |  |  | PCL6/5E(USB,并口) |
|  | OfficeJet 5510 |  |  | ok |  | USB (LIDIL语言） |
|  | OfficeJet 6110 | ok | ok |  |  | USB |
|  | OfficeJet 710 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | OfficeJet J5788彩喷 |  | ok |  | ok | PCL3(USB) |
|  | OfficeJet Pro k850彩喷 |  | ok |  |  | PCL3(USB） |
|  | OfficeJet T45 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | OfficeJet 4110彩喷一体机 |  |  |  | ok | USB |
|  | OfficeJet 5510彩喷一体机 |  |  | ok | ok | USB |
|  | OfficeJet 5608彩喷一体机 |  | ok | ok |  | PCL3(USB） |
|  | OfficeJet 5610彩喷一体机 |  |  | ok |  | USB |
|  | OfficeJet 6110彩喷一体机 | no | no | ok | ok | USB |
|  | OfficeJet 6210彩喷一体机 |  |  | ok |  |  |
|  | Officejet Pro K850 (A3+彩喷) |  | ok | ok | ok | USB (PCL3/GDI) |
|  | Officejet Pro K8600 (A3+彩喷) |  | ok |  |  | USB(PCL 3) |
|  | photosmart 130 | no | no |  |  | USB2.0 |
|  | photosmart 148彩色喷墨 | no | no |  |  | USB2.0 |
|  | photosmart 245 | no | no |  |  | USB(增强 PCL3) |
|  | Photosmart 2608彩照一体 |  | ok |  |  | USB1.1 |
|  | Photosmart 2610 |  |  |  | ok |  |
|  | photosmart 7150 |  | ok |  |  | USB2.0 |
|  | photosmart 7155彩色喷墨 |  | ok |  |  | USB |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 惠普 | photosmart 7268彩色喷墨 | no | ok |  |  | USB(增强 PCL3) |
|  | photosmart 7550 | ok | ok |  |  | USB 2.0、并口 |
|  | photosmart 7660彩色喷墨 | no | ok |  |  | USB(增强 PCL3) |
|  | photosmart 7960彩色喷墨 | no | ok |  |  | USB(增强 PCL3) |
|  | PSC 1210彩色喷墨一体机 |  |  | ok | ok | USB 2.0 |
|  | PSC 1218彩色喷墨一体机 | no | no |  | ok | USB(LIDIL) |
|  | PSC 1350彩色喷墨一体机 | no | no | ok | ok | USB （LIDIL语言） |
|  | PSC 1510 |  |  |  | ok | USB |
|  | PSC 1610 |  |  | ok |  |  |
|  | PSC 1650 |  |  | ok |  |  |
|  | PSC 2210 |  |  |  | ok |  |
|  | PSC 2300彩色喷墨一体机 | ok | ok |  |  |  |
|  | PSC 2310彩色喷墨一体机 | no | no |  |  | USB |
|  | PSC 2355彩色喷墨一体机 |  |  | ok |  |  |
|  | PSC 240彩色喷墨一体机 | ok | ok |  |  |  |
|  | psc 2410彩色喷墨一体机 | no | no |  |  | USB(增强 PCL3) |
|  | PSC 750彩色喷墨一体机 |  |  |  | ok | USB（PCL3) |
|  | PSC 950彩色喷墨一体机 |  |  |  | ok |  |
|  | Visualizec3700 工作站 | ok |  |  |  | USB/并口 |
| 爱普生 EPSON | AcuLaser C1000彩色激光 |  | ok |  |  | USB/并口 |
|  | AcuLaser C1100 彩色激光 | ok | ok |  |  | ESC/Page(USB，并口) |
|  | AcuLaser C1900彩色激光 | ok | ok |  |  | USB/并口(ESC/P2) |
|  | AcuLaser C2000彩色激光 | ok | ok |  |  | USB/并口（ESC) |
|  | AcuLaser C4000彩色激光 | ok | ok |  |  | USB/并口（ESC) |
|  | AcuLaser C4100彩色激光 | ok | ok |  |  | USB/并口（ESC) |
|  | AcuLaser C7000彩色激光 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | AcuLaser C8500彩色激光 | ok | ok |  |  | 并口（ESC/P2) |
|  | AcuLaser C8600彩色激光 | ok | ok |  |  | USB/并口（ESC/Pages) |
|  | AcuLaser C900 彩色激光 | no | no |  |  | USB/并口（ESC/Pages) |
|  | DLQ-3500K+(票据) | ok | ok |  |  | ESC/P(USB，并口) |
|  | EPL 1220黑白激光 | no | no |  |  | USB/并口 |
|  | EPL 2020黑白激光 | no | no |  |  | USB/并口 |
|  | EPL 5200黑白激光 | ok | ok |  |  |  |
|  | EPL 5500黑白激光 | ok | ok |  |  |  |
|  | EPL 5700L黑白激光 | no | no |  |  | USB/并口；ESC/P,PCL5 |
|  | EPL 5700黑白激光 | ok | ok |  |  | 并口（ESC/Pages） |
|  | EPL 5800L黑白激光 | no | no |  |  | USB/并口 |
|  | EPL 5800黑白激光 | ok | ok |  |  | USB/并口（PCL6/5e) |
|  | EPL 5900L黑白激光 | no | no |  | ok | USB/并口 |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 爱普生 EPSON | EPL 5900黑白激光 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | EPL 6100L黑白激光 | no | no |  |  | USB/并口 |
|  | EPL 6100黑白激光 | ok | ok |  |  | USB/并口（PCL6/5e) |
|  | EPL 6200L黑白激光 | no | no |  | ok | USB/并口 |
|  | EPL 6200黑白激光 | ok | ok |  |  | USB/并口（ESC/Pages |
|  | EPL C8000激光打印机 | ok | ok |  |  | 并口（ESC/Pages） |
|  | EPL C8200激光打印机 | ok | ok |  |  | 并口（ESC/Pages） |
|  | EPL N1210黑白激光 | ok | ok |  |  | 并口(PCL5e) |
|  | EPL N1220黑白激光 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | EPL N1610黑白激光 | ok | ok |  |  | 并口 ESC/Page PCL5e |
|  | EPL N2000K黑白激光 | ok | ok |  |  | 并口 ESC/Page PCL5 |
|  | EPL N2000黑白激光 | ok | ok |  |  |  |
|  | EPL N2120 黑白激光 | ok | ok |  |  |  |
|  | EPL N2500N黑白激光 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | EPL N2500黑白激光 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | EPL N4000+黑白激光 | ok | ok |  |  |  |
|  | LQ 100 针打 | ok | ok |  |  |  |
|  | LQ 1000C针打 | ok | ok |  |  |  |
|  | LQ 1070C针打 | ok | ok |  |  |  |
|  | LQ 1170C针打 | ok | ok |  |  |  |
|  | LQ 1520K针打 | ok | ok |  |  |  |
|  | LQ 1600K3/K3H针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 1600K4/K4+针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 1600系列针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 1900K2+针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 1900K2针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 2170C针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 300 针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 300K+针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 300K针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 550 针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 570+针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 580K针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | LQ 630K针打 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | LQ-660K |  | ok |  |  | 并口（ESC/P） |
|  | LQ 680针打 | ok | ok |  |  | 并口(ESC/P) |
|  | ME1 彩喷 | ok | ok |  |  | USB需要IPX协议 |
|  | ME1+ 彩喷 |  | ok |  |  | ESC/P(USB) |
|  | PM700C | ok | ok |  |  |  |
|  | Stylus C20SX彩喷 | no | no |  |  | 并口 |
|  | Stylus C60彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 爱普生 EPSON | Stylus C65彩喷 |  |  |  | ok | USB/并口 |
|  | Stylus Color 1160彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Stylus Color 1500彩喷 | ok | ok |  |  |  |
|  | Stylus Color 1520K彩喷 | ok | ok |  |  | 并口（ESC/P-K+) |
|  | Stylus Color 3000彩喷 | ok | ok |  |  | 并口/USB（ESC/P2） |
|  | Stylus Color 400彩喷 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Stylus Color 460彩喷 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Stylus Color 600彩喷 | ok | ok |  |  |  |
|  | Stylus Color 640彩喷 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Stylus Color 660彩喷 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Stylus Color 670彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口（ESC/P) |
|  | Stylus Color 740彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Stylus Color 800彩喷 | ok | ok |  |  | 并口（ESC/P2） |
|  | Stylus Color 850彩喷 | ok | ok |  |  | 并口（ESC/P2） |
|  | Stylus Color 900彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口（ESC/P2) |
|  | Stylus CX3100彩喷一体机 |  | ok |  |  | USB (PCL6/5e) |
|  | Stylus CX5100彩喷一体机 |  | ok |  |  | USB |
|  | Stylus CXL500彩喷一体机 |  |  |  | ok |  |
|  | Stylus Photo 1200彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Stylus Photo 1270彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Stylus Photo 1290彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Stylus Photo 2480彩喷 |  |  |  | ok |  |
|  | Stylus Photo 700彩喷 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Stylus Photo 710彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Stylus Photo 720彩喷 |  |  |  | ok | USB/并口 |
|  | Stylus Photo 750彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Stylus Photo EX2彩喷 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Stylus Photo EX3彩喷 | ok | ok |  |  | 并口/USB1.1 |
|  | Stylus Photo EX彩喷 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Stylus Photo R210彩喷 |  |  |  | ok | USB1.1 |
|  | Stylus Photo R230 彩喷 |  | ok（net..） |  |  | USB |
|  | Stylus Photo R250 彩喷 |  | ok（net..） |  |  | USB |
|  | Stylus Photo R270 彩喷 |  | ok |  |  | ESC/P(USB) |
|  | Stylus Photo R310彩喷 |  |  |  | ok | USB2.0 |
|  | Stylus Photo RX430彩喷 |  |  |  | ok | USB |
|  | Stylus Pro 7600彩喷 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | Stylus Pro XL | ok | ok |  |  |  |
|  | Stylus Scan 2000 | no | no |  |  |  |
|  | Stylus Scan 2500彩喷一体机 | no | no |  | ok | USB/并口(PCL6/5e) |
|  | TM-88Ⅱ |  | ok |  |  | 并口 |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 爱普生 EPSON | TM883(III)条码打印机 | ok | ok |  |  |  |
|  | TM-U210D | ok |  |  |  | 并口 |
|  | TM-U220 | ok |  |  |  | 并口 |
|  | TM-U220 PB | ok |  |  |  | 去掉双向支持 |
| 佳能Canon | BJC-1000SP | ok | ok |  |  | IEEE 1284并口 |
|  | BJC-2000SP | ok | ok |  |  | IEEE-1284并口 |
|  | BJC-255SP | ok | ok |  |  |  |
|  | BJC-330 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-400 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-4100 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-4300 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-4500 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-4550 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-5000 | no | no |  |  | 并口/USB接口 |
|  | BJC-5100 | no | no |  |  | IEEE 1284并口 |
|  | BJC-55 |  |  | ok |  | USB |
|  | BJC-5500 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-5500T | ok | ok |  |  |  |
|  | BJC-600 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-6000 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-610 | no | no |  |  | 并口 |
|  | BJC-620 |  | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-6200 | ok | ok |  |  | 并行接口/USB接口 |
|  | BJC-6500 | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | BJC-7000 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | BJC-8200 | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | BJC-85 |  |  | ok |  | USB |
|  | BJC-S6300 | ok | ok |  |  | 并行接口/USB接口 |
|  | E-100 |  |  | ok |  |  |
|  | E-200 |  |  | ok |  |  |
|  | FaX L-350 | no | no |  |  |  |
|  | I-850 |  |  | ok |  | IEEE 1284/USB |
|  | I-950 | ok | ok |  |  | USB 2.0 |
|  | iC MF7120激光一体机 |  |  |  | ok | UFR IILT(USB) |
|  | imageCLASS D383激光一体 |  |  |  | ok | CAPT(USB） |
|  | IR 1600N 激光一体机 |  | ok |  | ok | PCL6/5E(USB,并口) |
|  | LBP 2000 |  | ok |  |  | USB1.1 |
|  | LBP-1120 | no | no |  |  | USB |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 佳能Canon | LBP-1210黑白激光 | no | no |  | ok | CAPT(USB） |
|  | LBP-1310 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB1.1 |
|  | LBP-2050 |  | ok |  |  | USB1.1 |
|  | LBP-2300 | ok | ok |  |  |  |
|  | LBP-2410 |  | ok |  |  | USB |
|  | LBP-2710 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | LBP-2900 | no | no | no | no |  |
|  | LBP-3000 |  |  |  | ok | (GDI) |
|  | LBP-3200 | no | no |  |  | USB2.0（CAPT） |
|  | LBP-350 | ok | ok |  |  | 并口/USB（ESC/P） |
|  | LBP-430W | no | no |  |  |  |
|  | LBP-470 | ok | ok |  |  | 并口（LIPS,ESC/P） |
|  | LBP-660 |  | ok |  |  | IEEE 1284 |
|  | LBP-720 | ok | ok |  |  | 并口（LIPS,ESC/P） |
|  | LBP-740 | ok | ok |  |  | 并口（LIPS,ESC/P） |
|  | LBP-800 | no | no |  |  | USB |
|  | LBP-810 | no | no |  |  | USB |
|  | LBP-840 | ok | ok |  |  | 并口（LIPS,ESC/P） |
|  | LBP-880 | ok | ok |  |  | 并口（LIPS,ESC/P） |
|  | LBP-910 | ok | ok |  |  | 并口（LIPS,ESC/P） |
|  | LBP-S400SP | ok | ok |  |  | 并口/USB,支持ECP模式 |
|  | PIXMA iP1000 |  |  | ok |  | USB1.1 |
|  | PIXMA Ip1880 | ok | ok |  |  | USB |
|  | PIXMA iP3000 |  |  | ok |  | USB 2.0 |
|  | PIXMA iP4000 |  |  | ok |  | USB1.1/IEEE1284 |
|  | PIXMA iX4000 彩喷 |  |  |  | ok | BJ(USB) |
|  | PIXMA MP110 |  |  | ok | ok | USB接口 |
|  | PIXMA MP150 |  |  |  | ok | USB 2.0（GDI） |
|  | PIXUS 850 |  |  | ok |  |  |
|  | S-100SP |  |  | ok |  | USB1.1 |
|  | S-200SP |  |  | ok |  | USB |
|  | S-300 |  |  | ok |  | USB接口 |
|  | S-330 |  |  | ok |  | USB接口 |
|  | S-400 | ok | ok |  |  | 并口/USB接口 |
|  | S-400SP |  |  | ok |  | 并口/USB,支持ECP模式 |
|  | S-450 |  |  | ok |  | 并口/USB接口 |
|  | S-520 |  |  | ok |  | 并口/USB接口 |
|  | S-600 |  |  | ok |  | 并口/USB接口 |
|  | S-6300 |  |  | ok |  | IEEE 1284/USB接口 |
|  | S-750 |  |  | ok |  | IEEE 1284/USB1.1 |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 利盟 Lexmark | Lexmark 4039 |  |  | ok |  |  |
|  | Lexmark 4039 10R | ok | ok |  |  |  |
|  | Lexmark 5700 | ok | ok |  |  |  |
|  | C510 | ok | ok |  |  | USB1.1/并口 |
|  | C720 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | C750 | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | C752 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | C760 | ok | ok |  |  | USB1.1/并口 |
|  | C762 | ok | ok |  |  | USB1.1/并口 |
|  | C910 | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | C912 | ok | ok |  |  | USB1.1/并口 |
|  | ColorJet 2050 | no | no |  |  |  |
|  | E210 | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | E220 | ok | ok |  |  | USB |
|  | E230 | ok | ok |  | ok | 并口/USB2.0 |
|  | E232 | ok | ok |  |  | 并口/USB2.0 |
|  | E321 | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | E322 | ok | ok |  |  | USB |
|  | E323n | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | E330 | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | E332n | ok | ok |  |  | 并口/USB2.0 |
|  | Optra C710 | ok | ok | ok |  | 并口/USB |
|  | Optra Color 45 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Optra E | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | Optra E+ | ok | ok | ok |  | 并口/USB |
|  | Optra E230 | ok | ok | ok |  | 并口/USB |
|  | Optra E310 | ok | ok | ok |  | 并口/USB |
|  | Optra E312L | ok | ok |  |  | USB |
|  | Optra K1220 | ok | ok | ok |  |  |
|  | Optra K1220 | ok | ok |  |  |  |
|  | Optra M410 | ok | ok |  |  | USB |
|  | Optra M412 | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | Optra N/R+ | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Optra S1250 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Optra S1855 | ok | ok |  |  | 并口，串口线缆 |
|  | Optra SC1275 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Optra SC3455 | ok | ok |  |  |  |
|  | Optra SE-345 |  |  | ok |  |  |
|  | Optra SE-3455 | ok | ok |  |  |  |
|  | Optra T522 | ok | ok |  |  |  |
|  | Optra T614 | ok | ok |  |  | IEEE 1284/ECP |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 利盟 Lexmark | Optra W810 |  | ok |  |  | USB2.0 |
|  | P6210 |  |  |  | ok |  |
|  | T430 | ok | ok |  |  | USB2.0(PCL6/PS) |
|  | T430D | ok | ok |  |  | USB1.1/并口 |
|  | T430DN | ok | ok |  |  | 并口、USB接口 |
|  | T522 | ok | ok |  |  | 并口/USB |
|  | T603 | ok | ok |  |  |  |
|  | T632N | ok | ok |  |  | USB2.0(PCL6/PS) |
|  | T634 | ok | ok |  |  | USB1.1/并口 |
|  | W812 | ok | ok |  |  | USB1.1/并口 |
|  | W820N | ok | ok |  |  | USB1.1/并口 |
|  | X1185 |  |  |  | ok | USB2.0 |
|  | X215 | no | no |  |  | 并口/USB |
|  | X2250 |  |  |  | ok | USB2.0 |
|  | X4270 |  |  |  | ok | USB 2.0 |
|  | X5150 | ok | ok |  |  | IEEE-1394 |
|  | X5250 |  |  |  | ok | USB 2.0 |
|  | X5270 |  |  | ok |  | USB 2.0 |
|  | X6170 |  |  | ok |  | USB |
|  | X7170 |  |  | ok |  | USB2.0 |
|  | Z11 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Z13 |  |  | ok |  | USB |
|  | Z25 |  |  | ok |  | USB |
|  | Z33 |  |  | ok |  | USB |
|  | Z35 |  |  | ok |  | USB |
|  | Z43 |  | ok | ok |  | USB |
|  | Z45 |  | ok | ok |  | USB |
|  | Z51 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | Z53 |  |  | ok |  | USB |
|  | Z615 |  |  | ok | ok | USB1.1 |
|  | Z810 |  |  | ok | ok | USB 2.0 |
|  | Z818 |  |  | ok |  | USB 2.0 |
| FUJI Xerox 富士施乐 | DL3800 | ok | ok |  |  |  |
|  | DL-6400 Pro | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | DL700 | ok | ok |  |  |  |
|  | Document Centre 156/186 | ok | ok |  |  |  |
|  | Document Centre 235/236 | ok | ok |  |  | IEEE1284，USB 2.0 |
|  | Document Centre 285/286 | ok | ok |  |  | IEEE1284，USB 2.0 |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| FUJI Xerox 富士施乐 | Document Centre 405 | ok | ok |  |  | IEEE1284，USB 2.0 |
|  | Document Centre 605/606 | ok | ok |  |  | Bi-centronics-并行 |
|  | Document Centre 705/706 | ok | ok |  |  | Bi-centronics-并行 |
|  | DocuPrint 181 | ok | ok |  |  |  |
|  | DocuPrint 202 | no | no |  | ok |  |
|  | DocuPrint 203A |  |  | ok | ok | IEEE1284，USB 2.0 |
|  | DocuPrint 2050 激光 |  |  |  | ok | GDI(USB/并口) |
|  | DocuPrint 210/211 | ok | ok |  |  |  |
|  | DocuPrint 255/305 | ok | ok |  |  | RS232C,IEEE1284,USB |
|  | DocuPrint C1618 | ok | ok |  |  |  |
|  | DocuPrint C2428 | ok | ok |  |  | IEEE 1284，USB1.1 |
|  | DocuPrint C621 | ok | ok |  |  |  |
|  | DocuPrint C831 | ok | ok |  |  |  |
|  | DocuPrint N4525 | ok | ok |  |  |  |
|  | Jet Wind 500C | ok | ok |  |  |  |
|  | Phaser 3116 | no | no | ok | ok | USB |
|  | Phaser 3117 黑白激光 |  |  |  | ok | GDI(USB） |
|  | Phaser 3121 | no | no |  |  | IEEE1284/USB1.1 |
|  | Phaser 3130 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB 2.0 |
|  | Phaser 3428 黑白激光 |  | ok |  |  | PCL6(USB) |
|  | Phaser 5400 | ok | ok |  |  |  |
|  | Phaser 5500 | ok | ok |  |  | USB、并口 |
|  | Phaser 7700 | ok | ok |  |  | IEEE1284, USB1.1 |
|  | Phaser3115 | no | no |  |  | USB 1.1 |
|  | Phaser3130 | ok | ok |  |  |  |
|  | WorkCentre 415 | ok | ok |  |  |  |
|  | WorkCentre 518II |  |  | ok |  |  |
|  | WorkCentre 518II |  |  | ok |  | USB2.0/IEEE1284 |
|  | WorkCentre 520CP |  | ok |  |  | PCL(USB) |
|  | WorkCentre C400/C320 |  |  |  |  | IEEE 1284 |
|  | WorkCentre Pro 415/420 | ok | ok |  |  | IEEE 1284 |
|  | WorkCentre Pro 580 | no | no |  |  | IEEE-1284 |
|  | WorkCentre PE220激光一体 |  |  |  | ok | GDI(USB/并口) |
| Konica Minolta 柯 美 | bizhub 163 |  | ok(net...) |  |  | GDI(USB)选购件支持PCL |
|  | CF 1501/2001/2001P | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | CF 2002/3102 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Color PagePro | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 151 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| Konica Minolta 柯 美 | Di 152 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 183 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 200/Di 250/Di 251 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 2510 |  | ok |  |  | USB |
|  | Di 350/Di 351 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 2010/2010f | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 3010 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 3510/3510f | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 450 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 470 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 520 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 550 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 551 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 620 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 650 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 750 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Di 850 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Dialta Di250f |  | ok(net...) |  |  |  |
|  | Konica Minolta 7115 | ok | ok |  |  | PCL-6 |
|  | Konica Minolta 7118 | ok | ok |  |  | PCL-6 |
|  | Konica Minolta 7022 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7130 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7135 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | KonicaMinolta 7216 |  |  | ok |  | USB |
|  | Konica Minolta 7222 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7228 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7235 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7145 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7155 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | 7165/DP65 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7255 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7272 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7075/DP75 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7085/DP85 | ok | ok |  |  | PCL-5 |
|  | Konica Minolta 7516 |  | ok |  |  | PCL-5 （1101） |
|  | magicolor 2200N/GN/EN/DP | ok | ok |  |  | IEEE-1284（PCL-5） |
|  | magicolor 2350EN | ok | ok |  |  | USB，并口（PCL-5） |
|  | magicolor 2450 |  | ok |  |  | USB（PCL-5） |
|  | magicolor 3100DN |  | ok |  |  | PCL-5 |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| Konica Minolta 柯 美 | magicolor 3300EN/DN |  | ok |  |  | PCL-5 |
|  | magicolor 5450 | ok | ok |  |  | USB/并口（PCL-5） |
|  | magicolor 6100N/GN/EN/DP |  | ok |  |  | PCL-5 |
|  | PagePro 6 | ok | ok |  |  | IEEE-1284（PCL-5） |
|  | PagePro 6 ex | ok | ok |  |  | IEEE-1284（PCL-5） |
|  | PagePro 8 | ok | ok |  |  | IEEE-1284（PCL-6） |
|  | PagePro 8e | ok | ok |  |  | IEEE-1284（PCL-6） |
|  | PagePro 12 | ok | ok |  |  | IEEE-1284（PCL-5） |
|  | PagePro 20 | ok | ok |  |  | IEEE-1284（PCL-5） |
|  | PagePro 1350E | ok | ok |  |  | IEEE-1284（PCL-5） |
|  | PagePro 4100E/GN | ok | ok |  |  | USB/IEEE1284（PCL-5） |
|  | PagePro 9100N | ok | ok |  |  | IEEE-1284（PCL-5） |
|  | Magicolor 2430DL |  |  |  | ok | IEEE1284/USB1.1 |
|  | PagePro 1350W |  |  |  | ok | IEEE1284/USB1.1 |
|  | Magicolor 2300W | no | no |  |  | IEEE1284/USB1.1 |
|  | Magicolor 2350 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB1.1 |
|  | Magicolor 7300 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB1.1 |
|  | PagePro 1250E | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB1.1 |
|  | PagePro 1300W | no | no |  |  | IEEE1284/USB1.1 |
|  | PagePro 9100 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB1.1 |
| 三星Samsung | CLP-300 |  |  | ok |  | USB,用HP-1000的方法 |
|  | CLP-500 | no | no |  |  | (SPL) |
|  | MFP-560 |  | ok |  |  | USB |
|  | MJC-5000 | no | no |  |  | LIDIL） |
|  | MJC-6000 |  | ok |  |  | USB(PCL3) |
|  | ML-1210 | ok | ok |  |  | IEEE1284, USB 2.0 |
|  | ML-1250 | ok | ok |  |  | 并口/USB(PCL6) |
|  | ML-1430 | no | no |  |  | (GDI) |
|  | ML-1440/1450 | no | no |  |  | (SPL) |
|  | ML-1510/1710 | no | no |  | ok | (SPL) |
|  | ML-1750 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB(PCL6) |
|  | ML-2010黑白激光打印机 |  | ok |  |  | SPL(USB) |
|  | ML-2150 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB(PCL6) |
|  | ML-2151N | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB(PCL6) |
|  | ML-2152W | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB(PCL6) |
|  | ML-4500 | no | no |  |  | IEEE 1284 并口(GDI) |
|  | ML-4600 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB(PCL6) |
|  | ML-5000A/5100A/P/5200A | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 三星Samsung | ML-6060/N/6050/6100 |  | ok |  |  | USB |
|  | ML-6160N/6160S | ok | ok |  |  | (PCL6) |
|  | ML-7050/N/7300/N | ok | ok |  |  | (PCL6) |
|  | ML-808 | no | no |  |  | IEEE 1394/USB(SPL) |
|  | ML-912 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB(PCL6) |
|  | SCX-1100 | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | SCX-1150F | ok | ok |  |  | USB/并口 |
|  | SCX-1220 | no | no |  |  | USB(LIDIL) |
|  | SCX-1220R |  |  |  | ok |  |
|  | SCX-1300 |  | ok |  |  | USB(PCL3) |
|  | SCX-1350F |  | ok |  |  | USB(PCL3) |
|  | SCX-4100/4106/4116/4216F | no | no |  | ok | IEEE-1284/USB(SPL) |
|  | SCX-4321 |  | ok | ok | ok | USB2.0 |
|  | SCX-5112 | ok | ok |  |  | IEEE-1284/USB1.1 |
|  | SCX-5115 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB(PCL6 |
|  | SCX-5315F/5312F | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB(PCL6 |
|  | SF-3100P | no | no |  |  | 并口 |
|  | SF-331P |  | ok |  |  | USB(PCL3) |
|  | SF-430 | no | no |  |  | IEEE-1284/USB(HBP |
|  | SF-4500/4500C | no | no |  |  | (GDI) |
|  | SF-555P | no | no |  |  | IEEE1284/USB(PrinThru) |
|  | SF-565P | no | no |  |  | IEEE-1284/USB(SPL) |
|  | SF-5800P/5100P | no | no |  |  | 并口(GDI) |
|  | TG Dream Combo M4100 |  |  |  | ok |  |
| 松下 | DP 1510P多功能一体机 | ok | ok |  |  | PCL6(并口） |
|  | KX-P1624 |  | ok |  |  |  |
|  | KX-P2023 |  | ok |  |  |  |
|  | KX-P7100 | no | no |  |  | USB(GDI) |
| TOSHIBA 东 芝 | E-studio 169/209/259 | no | no |  |  | (GDI） |
|  | E-studio 166/167 | no | no | no | no | USB |
| 联想Lenovo | 2110黑白激打 |  | ok |  |  |  |
|  | 2210/2210P彩色喷墨 |  | ok |  |  | USB2.0 |
|  | 2312黑白激打 |  | ok |  |  |  |
|  | 8100彩色激打 | no | no |  |  | USB |
|  | C8000彩色激打 | no | no |  |  | IEEE-1284/USB |
|  | C8600DN |  | ok |  |  | USB （PCL） |
|  | C9500N |  | ok |  |  | USB （PS） |
|  | LJ2000 | no | no |  |  | （GDI） |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 联想Lenovo | LJ2050N | no | no |  |  | （GDI） |
|  | LJ2110P |  | ok |  |  | USB |
|  | LJ2312黑白激打 |  | ok |  |  |  |
|  | LJ2500,2500W | ok | ok |  |  | 并口、USB口 |
|  | LJ2800,305D | ok | ok |  |  | 并口/USB2.0 |
|  | LJ3000W,3000 | ok | ok |  |  | IEEE-1284并口/USB |
|  | LJ4000N | ok | ok |  |  | IEEE-1284/USB1.1 |
|  | LJ5500 | no | no |  |  | IEEE-1284并口/USB |
|  | LJ5600 | no | no |  |  | 并口/USB1.0 |
|  | LJ5700 |  | ok |  |  | USB |
|  | LJ6000 |  | ok |  |  | USB1.1/并口 |
|  | LJ6012MFP | ok | ok |  |  | 并口/USB口 |
|  | LJ7500,7500E | ok | ok |  |  | IEEE-1284/USB2.0 |
|  | LJ7600N | ok | ok |  |  | IEEE1284并口 |
|  | M-3120 |  | ok |  |  | USB,GDI语言 |
|  | M3200 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB |
|  | M6220 | ok | ok |  |  | IEEE-1283/USB |
|  | M7000 | ok | ok |  |  | IEEE-1284/USB |
|  | M7110 | ok | ok |  |  | IEEE-1284/USB |
|  | M7120黑白激光一体机 | ok | ok |  |  | PCL6(USB,并口) |
|  | M7200黑白激光一体机 | ok | ok |  |  | PCL5E(USB,并口) |
|  | M7220D | ok | ok |  |  | USB2.0/并口 |
|  | M8210 | no | no |  |  | IEEE-1284/USB（GDI） |
|  | M9215 | no | no |  |  | IEEE1284 |
|  | M9218 | no | no |  |  | IEEE1285（GDI） |
| NEC | NEC P2200 |  | ok |  |  |  |
|  | NEC P3200 |  | ok |  |  |  |
|  | NEC P5300 |  | ok |  |  |  |
|  | NEC P6300 |  | ok |  |  |  |
|  | NEC P7300 |  | ok |  |  |  |
| IBM | IBM 4039 model 16L | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | IBM 5577-KC2 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | IBM Inforprint 20 | ok | ok |  |  | IEEE 1284双向并口 |
|  | IBM Inforprint 32 | ok | ok |  |  | IEEE 1284双向并口 |
| 方正FOUNDER | 文绘1200C | no | no |  |  | USB1.1 |
|  | 文绘2000C | no | no |  |  | USB2.0 |
|  | 文杰A280P | ok | ok |  |  | IEEE-1284并口 |
|  | 文杰A5000 | ok | ok |  |  | IEEE-1284并口 |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| 方正FOUNDER | 文杰A5100 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | 文杰A5100N | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | 文杰A5100P | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | 文杰A6000/N | ok | ok |  |  | 双向并口 |
|  | 文杰A6100 |  | ok(net...) |  |  | 双向并口 |
|  | 文杰A6100N | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB(PSII) |
|  | 文杰A6100U |  | ok |  |  | IEEE1284/USB(PSII)? |
|  | 文杰A6300 | ok | ok |  |  | IEEE1284/USB(PSII) |
|  | 文杰C8000 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | 文杰C8000E | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | 文杰C8200 | no | no |  |  | 并口 |
|  | 文杰C8300N | no | no |  |  | USB1.1(GDI) |
|  | 文杰C9000 | ok | ok |  |  | 并口(PSII) |
|  | 文景A220 | no | no |  |  | IEEE1284并口，USB |
|  | 文景A230 | no | no |  |  | IEEE-1284并口 (GDI) |
|  | 文景A300 | ok | ok |  |  | 双向并口 |
|  | 文景A400 | ok | ok |  |  | IEEE-1284并口 |
|  | 注：不支持所有方正激光打印机 |  |  |  |  |  |
| Star | AR-3200/3200+/3200Ⅱ+ | ok | ok |  |  | Centronics并口 |
|  | AR-970 |  | ok |  |  | Centronics并行接口 |
|  | DDS45 | ok | ok |  |  | IEEE1284并口(PCL5e) |
|  | DDS62 | ok | ok |  |  | IEEE1284并口(PCL5e) |
|  | DDS70 | ok | ok |  |  | IEEE1284并口(PCL5e) |
|  | DDS92 | ok | ok |  |  | IEEE1284并口(PCL5e) |
|  | LQ-1900K pro | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | NX-2420针打 |  | ok |  |  |  |
|  | NX-500 票据 |  | ok |  |  | 并口 |
|  | Superlaser 3022k | ok | ok |  |  | IEEE1284+USB(pcl5e) |
|  | Superlaser 3022n | ok | ok |  |  | ECP并口+USB(pcl5e) |
|  | Superlaser 3040n | ok | ok |  |  | ECP并口(pcl5e) |
|  | SuperLaser 4010 | ok | ok |  |  | IEEE 1284双向并口 |
|  | 风速680H | ok | ok |  |  | IEEE 1284双向并口 |
|  | 台风 180,260 | ok | ok |  |  | IEEE 1284双向并口 |
|  | 台风80FF,80FF+,120FF | ok | ok |  |  | IEEE 1284双向并口 |
| SHARP 夏 普 | AR-158/158F打印复印一体 | ok | ok |  |  | USB1.1,IEEE1284 |
|  | AR-163/163N打印复印一体 |  | ok |  |  |  |
|  | AR-201/201N打印复印一体 |  | ok |  |  |  |
| 品牌 | 打印机型号 | 打印服务器型号 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 1001 | 1101/U | 1101U+ | 1008 |  |
|  |  |  | 3101/-2U |  | 2008 |  |
| SHARP 夏 普 | AR-206/206N打印复印一体 |  | ok |  |  |  |
|  | AR-255打印复印一体 |  | ok |  |  |  |
|  | AR-2718 | ok | ok |  |  | USB1.1,IEEE1284 |
|  | AR-275 |  | ok |  |  |  |
|  | AR-2818 | ok | ok |  |  | USB 1.1,IEEE 1284 |
|  | AR-2820 | ok | ok |  |  | USB1.1,IEEE1284 |
|  | AR-350 |  | ok |  |  |  |
|  | AR-450 |  | ok |  |  |  |
|  | AR-M160 | ok | ok |  |  | IEEE 1284，USB 2.0 |
|  | AR-M205 | ok | ok |  |  | IEEE 1284，USB 2.0 |
|  | AR-M209 | ok | ok |  |  | IEEE 1284，USB 2.0 |
|  | AR-M236 | ok | ok |  |  | IEEE 1284，USB 2.0 |
|  | AR-M276 | ok | ok |  |  | IEEE 1284，USB2.0 |
| RICOH 理光 | Aficio 1013 | ok | ok |  |  | (PCL5) |
|  | Aficio 1015,1018 | ok | ok |  |  | (PCL5) |
|  | Aficio 551 | ok | ok |  |  | (PCL6) |
|  | Aficio 1035,1045 | ok | ok |  |  | (PCL5) |
|  | Aficio 1022,1037 | ok | ok |  |  | (PCL5) |
|  | Aficio 1610LD |  | ok |  |  | 并口 |
|  | Aficio AP600 |  |  |  | ok |  |
| BROTHER 兄弟 | DCP 7025 激光一体机 | ok | ok |  |  | PCL6(USB,并口) |
|  | FAX-2820 |  |  | ok |  | USB2.0 |
|  | MFC 7220 黑白激光一体机 |  |  |  | ok | GDI(USB/并口) |
|  | MFC 7420 黑白激光一体机 |  |  |  | ok | GDI(USB/并口) |
|  | HL-2040 激光打印机 |  | ok(net...) |  |  | 创建TCP/IP端口不打印 |
| 其它 | DELL 1100 |  |  | ok |  | 并口/USB(GDI)普通方法安装 |
|  | 中崎AB-80K（票据） | ok |  |  |  |  |
|  | 京瓷KM-1635 |  |  | ok |  | USB |
|  | OKI 5530 | ok | ok |  |  | 并口 |
|  | 吉成5890 | ok | ok |  |  | 并口 |
| *注: ⑴ ok(net...)是要求在创建新端口时选择 network print port |  |  |  |  |  |  |