针式打印机的各种型号

| 针式票据打印机（带黑标） WP-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76mm票据打印机： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◎ 高精准黑标定位。 ◎ 高速打印，打印速度5行/秒。 ◎ 可选择76mm、70mm、58mm纸宽打印机。 ◎ 内含中文硬字库。 ◎ 可复写两联。 ◎ 缓冲器储存空间8K bytes。 ◎ 自动切刀（根据指令控制全切或半切功能）。 ◎ Esc/pos指令兼容。 ◎ 缺纸侦侦测器及即将缺纸侦测器。 ◎ 适用行业：票务系统、银行、百货、超市、停车场、POS等行业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● 一般规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源输入; 24VDC/2A; 侦 测 器; 没纸侦测. 打印方式; 9针，连续点矩阵撞击. 打印速度; 每秒5行; 寿 命; 打印头; 5百万行. 进纸速度; 每秒24行; 切刀; 50万次(纸张50g). 纸张; 纸宽; 76.2±0.7mm(宽) 70.2±0.7mm(宽) 58.2±0.5mm(宽) 及直径85.0mm最大; 通讯界面; 串列、并列及USB可选介面. 厚度; 0.05-0.08mm per/张; 环境状况：. 纸压力敏感度; 可复钱2张 最大总厚度为0.2mm; 温 度; 湿 度. 打印字数; 英数字; 42 字; 操作环境：; 0~50℃; 30%~85%. 中文字; 21 字; 储存环境：; -10~55℃; 30%~85%. |  |  |  |  |
| ● 外部规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三联式点矩阵中文发票打印机 WP-103s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● 三联式票据打印机： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◎ 高速及双向打印，内建电源。 ◎ 纸张宽度可调节式76mm-89mm。 ◎ 可透过单一通讯端口连接客户显示器。 ◎ 资料缓冲器容量 “8K bytes”。 ◎ Esc/pos及Star指令兼容。 ◎ 钱柜输出界面。 ◎ 同时提供串行界面(RS-232)和并列界面(Centronics)。 ◎ 具『自动进纸及对位』功能。 ◎ 可侦测卡纸及发票用完，并以灯号及声响警示。 ◎ 具有分别存放空白发票250份之储存槽及已打印之存根联储存槽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● 一般规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源输入; 24VDC/1.5A(Peak 4A); 送纸速度; 每秒25行. 打印方式; 9针点矩阵撞击式; 侦 测 器; 没纸及自动进纸对位. 打印方向; 双向打印; 寿 命; 8千万字. 打印速度; 每秒3.6行; 5百万行. 纸张; 宽度; 76带孔连续纸; 通讯界面; 串列和并列界面. 复写纸; 3张; 环境状况：. 打印字数; 英数字; 40 字; 温 度; 湿 度. 中文字; 20 字; 操作环境：; -10~50℃; 30%~85%. 色带; 黑色或紫色; 储存环境：; -20~55℃; 30%~85%. |  |  |
| ● 外部规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二联式点矩阵中文发票打印机 WP-520. |  |
| --- | --- |
|  |  | 两联式票据打印机： |  |  |  |
|  |  | ◎ 高速及双向列印。 ◎ 可透过单一通讯埠连接客戶显示器。 ◎ 资料缓冲器容量“ 8K bytes” 。 ◎ Esc/pos 及TP-3688 指令相容。 ◎ 钱柜輸出界面X1。 ◎ 同时提供串列界面(RS-232)和並列界面(Parallel)。 ◎ 可同时打印存根联及收。 ◎ 可单独打印印证联。 ◎ 內含中文13951 字,BIG-5 码。 ◎ 具发票纸自动定位及切纸功能。 ◎ 可侦测卡纸、发票定位异常及发票用否，並以灯号及声响警示。 ◎ 马达式切刀 |  |  |  |
|  |  | ● 一般规格： |  |  |  |
|  |  | 电源输入; 24VCD/2A(Peak 4A); 送纸速度; 每秒30行. 打印方式; 9针点矩阵撞击式; 店名章; 橡皮图章或直接打印. 打印速度; 每秒3.0行; 切刀; 马达式（全切或半切）. 打印方向; 双向打印; 平均寿命; 4百万行. 纸张宽度; 纸卷; 44.5±0.5mm; 通讯界面; 串行和并行界面. 验证纸; 135(宽)x70 (高)mm; 标准使用环境. 打印字数; 收执联; 24字; 温 度; 湿 度. 存根联; 24字; 操作环境：; -10~50℃; 30%~85%. 验证; 55字; 储存环境：; -20~55℃; 30%~85%. |  |  |  |
|  |  | ● 外部尺寸： |  |  |  |