针式收据打印机

BTP－M170

编程手册

版本：1.01

| 拟制： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005-11-10 | V1.00 | 首次制定 | 于转龙、车磊、张新平 |
| 2005-12-05 | V1.01 | 更改ESC =和GS V指令描述 | 于转龙 |

声明

本手册内容未经同意不得随意更改，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称新北洋）保留变更的权利。用户如果需要最新信息，可与新北洋或经销商联系。

未经新北洋的书面许可，本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。

版权

本手册于2005年印制，版权属于新北洋。

中国印制。

1.01版本。

商标

新北洋使用的注册商标是           和                 。

目  录

1	概述	6

1.1	关键字说明	6

1.2	指令格式说明	6

2	指令描述	7

HT 横向跳格	7

LF 打印并进纸一行	7

CR 打印并回车	7

DLE EOT n实时状态传输	7

DLE ENQ n实时请求	9

DLE DC4 fn m t实时产生钱箱开启脉冲	9

XON允许返回数据	10

XOFF禁止返回数据	10

ESC SP n设置字符右间距	10

ESC ! n选择字符打印模式	10

ESC % n选择/取消用户自定义字符	11

ESC & y c1 c2 [x1 d1...d(y × x1)]...[xk d1...d(y × xk)] 定义用户自定义ASCII字符	11

ESC * m nL nH d1... dk选择位图模式	13

ESC – n选择/取消下划线模式	14

ESC 2 设置默认行高	14

ESC 3 n 设置行高	15

ESC < 打印头回到原始位置	15

ESC = n选择打印机	15

ESC ? n取消用户自定义字符	15

ESC @ 初始化打印机	16

ESC D n1...nk NUL设置横向跳格位置	16

ESC E n选择/取消加粗模式	16

ESC G n选择/取消双重打印模式	17

ESC J n打印并进纸	17

ESC K n打印并退纸	17

ESC M n选择字体	17

ESC R n选择国际字符集	18

ESC U n选择/取消单向打印模式	18

ESC a n选择字符对齐模式	18

ESC c 3 n选择纸传感器输出纸尽信号	19

ESC c 4 n选择纸传感器以终止打印	19

ESC c 5 n允许/禁止按键	20

ESC d n打印并向前进纸n行	20

ESC e n打印并退纸n行	20

ESC p m t1 t2产生钱箱控制脉冲	20

ESC t n选择代码页	21

ESC u n外设状态传输	21

ESC v纸状态传输	21

ESC { n选择/取消倒置打印模式	22

FS p n m打印下载到NV存储器中的位图	22

FS q n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n定义NV 位图	23

GS FF标记纸定位	24

GS ( A pL pH n m执行测试打印	24

GS ( C pL pH m fn b [c1 c2] [d1...dk] 编辑NV存储器中的用户数据	25

（功能0）GS ( C pL pH m fn b c1 c2 (fn = 0, 48)	25

（功能1）GS ( C pL pH m fn b c1 c2 d1...dk (fn = 1, 49)	25

（功能2）GS ( C pL pH m fn b c1 c2 (fn = 2, 50)	26

（功能3）GS ( C pL pH m fn b (fn = 3, 51)	26

（功能4）GS ( C pL pH m fn b (fn = 4, 52)	26

（功能5）GS ( C pL pH m fn b (fn = 5, 53)	26

（功能6）GS ( C pL pH m fn b d1 d2 d3 (fn = 6, 54)	27

GS ( D pL pH m [a1 b1]...[ak bk] 打开/关闭实时指令	27

GS ( E pL pH fn [parameters] 用户设置指令	27

（功能1）GS ( E pL pH fn d1 d2 (fn = 1)	28

（功能2）GS ( E pL pH fn d1 d2 d3 (fn = 2)	28

（功能3）GS ( E pL pH fn [a1 b18...b11]...[ak bk8...bk1] (fn = 3)	28

（功能4）GS ( E pL pH fn a (fn = 4)	29

（功能5）GS ( E pL pH fn [a1 n1L n1H ]...[ak nkL nkH] (fn = 5)	29

（功能6）GS ( E pL pH fn a (fn = 6)	29

（功能11）GS ( E pL pH fn a d1 … dk (fn = 11)	30

（功能12）GS ( E pL pH fn a (fn = 12)	30

GS ( F PL PH a m nL nH设置黑标定位偏移量	31

GS I n查询打印机ID号	31

GS V m n选择出纸长度并进纸	32

GS a n设定自动状态返回(ASB)	32

GS r n返回状态	34

GS z 0 t1 t2设置在线恢复等待时间	35

FS ! n设置亚洲字符模式	35

FS &选择亚洲字符模式	36

FS – n选择/取消亚洲字符下划线模式	36

FS . 取消亚洲字符模式	36

FS 2 c1 c2 d1...dk定义用户自定义字符	36

FS ? c1 c2取消用户自定义字符	37

FS C n选择字符代码系统	37

FS S n1 n2设置字符左右间距	38

FS W n选择/取消字符倍高倍宽	38

3	指令使用指南	38

3.1	指令使用指南说明	38

3.2	指令使用指南关键词说明	38

3.3	典型指令使用示例	39

3.4	建议应用流程及应用注意事项	41

# 概述

## 关键字说明

实时指令：不经过指令排队而立即响应的打印机指令。

标记纸模式：打印机配置为标记纸时的工作模式。

行首：执行LF、CR、ESC J、ESC K、ESC d、ESC e指令后的状态，即打印数据填充的位置在打印缓冲区的起始位置。

NV位图：存储在NV存储器中的位图，其特点是掉电数据不丢失（NV: Non-volatile）。

ASB：自动状态返回（ASB：Auto Status Back）。

FontA：指9 × 9点阵的ASCII字符。

FontB：指7 × 9点阵的ASCII字符。

## 指令格式说明

本编程手册按以下指令格式说明打印机指令：

[名称]――说明指令名称

[格式]――说明指令格式，如ASCII值、十六进制值及十进制值等

[范围]――说明指令中供使用的参数选取范围

[默认值]―说明开机初始化后指令中引用参数的初始数值

[描述]――描述指令的作用功能

[注释]――说明指令的主要性能特点及使用指令时的注意事项

[参考] ――与当前描述指令相关的其它指令

--->  DLE EOT n 	实时状态传输

--->  [格式]		ASCII 		DLE 	EOT 	n

Hex 		10 	04 	n

Decimal 	16 	4 	n

--->  [范围]		1 ≤ n ≤ 4

--->  [描述]		实时传输由参数n指定的打印机状态：

…..

--->  [注释]		打印机收到该指令后立即返回相关状态

# 指令描述

## HT 横向跳格

[名称]		横向跳格

[格式]		ASCII		HT

Hex		09

Decimal	9

[描述]		将当前位置移动到下一个跳格位置。

[注释]		• 默认跳格位置是每8个FontB字符跳一格。

• 如果下一个跳格位置没有设置，该指令被忽略。

• 如果当前行缓冲区满或当前打印位置在最大可打印宽度处时，打印机打印当前行内容。

• 横向跳格位置由指令 ESC D 来设置。

[参考]		ESC D

## LF 打印并进纸一行

[名称] 		打印并进纸一行

[格式]		ASCII		LF

Hex 		0A

Decimal	10

[描述]		• 打印缓冲区中的数据并进纸一行。当打印缓冲区为空时进纸一行，进纸距离为当前行高。

[参考]      	ESC 2, ESC 3

## CR 打印并回车

[名称] 		打印并回车

[格式]		ASCII		CR

Hex 		0D

Decimal	13

[描述]	• 当该指令被允许时，等同于 LF 指令；当被禁止时，打印缓冲区中的数据。

[注释]		• 接口为串口的打印机，该指令设定为禁止。

• 接口为并口的打印机，该指令是否有效由打印机配置决定。

[参考]      	LF

## DLE EOT n实时状态传输

[名称] 		实时状态传输

[格式]   	ASCII		DLE	EOT	n

Hex		10	04	n

Decimal	16	4 	n

[范围]   	1 ≤ n ≤ 4

[描述]		实时传输由参数n指定的打印机状态：

| N | 功能 |
| --- | --- |
| n = 1 | 传输打印机状态 |
| n = 2 | 传输离线状态 |
| n = 3 | 传输错误状态 |
| n = 4 | 传输纸传感器状态 |

打印机收到该指令后立即返回相关状态

• n = 1： 打印机状态

| 位 | 0/1 | HEX | Decimal | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |
| 1 | 1 | 02 | 2 | 固定为1 |
| 2 | 0 | 00 | 0 | 钱箱打开 |
|  | 1 | 04 | 4 | 钱箱关闭 |
| 3 | 0 | 00 | 0 | 打印机在线 |
|  | 1 | 08 | 8 | 打印机离线 |
| 4 | 1 | 10 | 16 | 固定为1 |
| 5,6 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 7 | 0 | 00 | 00 | 固定为0 |

• n = 2： 离线状态

| 位 | 0/1 | HEX | Decimal | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |
| 1 | 1 | 02 | 2 | 固定为1 |
| 2 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |
| 3 | 0 | 00 | 0 | 未按FEED键 |
|  | 1 | 08 | 8 | 按下FEED键 |
| 4 | 1 | 10 | 16 | 固定为1 |
| 5 | 0 | 00 | 0 | 打印机有纸 |
|  | 1 | 20 | 32 | 打印机纸尽 |
| 6 | 0 | 00 | 0 | 打印机正常 |
|  | 1 | 40 | 64 | 打印机有错误 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |

Bit 6打印机错误：此处错误指过热错误、HP错误、输入电压错误。

• n = 3： 错误状态

| 位 | 0/1 | HEX | Decimal | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |
| 1 | 1 | 02 | 2 | 固定为1 |
| 2 | 0 | 00 | 0 | 无字车错误 |
|  | 1 | 04 | 4 | 有字车错误 |
| 3 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |
| 4 | 1 | 10 | 16 | 固定为1 |
| 5 | 0 | 00 | 0 | 无不可恢复错误 |
|  | 1 | 20 | 32 | 有不可恢复错误 |
| 6 | 0 | 00 | 0 | 无自动恢复错误 |
|  | 1 | 40 | 64 | 有自动恢复错误 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |

Bit 5：不可恢复错误：指输入电压异常。

Bit 6：自动恢复错误：指打印头过热错误。当发生打印头过热错误时，等待一段时间，待打印头温度降低后，该错误自动恢复。

• n = 4：纸传感器状态

| 位 | 0/1 | HEX | Decimal | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |
| 1 | 1 | 02 | 2 | 固定为1 |
| 2, 3 | 0 | 00 | 0 | 有纸 |
|  | 1 | 0C | 12 | 纸将尽 |
| 4 | 1 | 10 | 16 | 固定为1 |
| 5, 6 | 0 | 00 | 0 | 有纸 |
|  | 1 | 60 | 96 | 纸尽 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |

纸将尽传感器为选件，如未安装纸将尽传感器则Bit2，Bit3固定为0。

[注释]       • 如果打印数据中包含和该指令相同的数据，则这些数据将被当作该指令执行。用户需要考虑这种情况。

• 当发生打印头过热错误时，等待一段时间，待打印头温度降低后，该错误自动恢复。

• 该指令尽量不要插在2个或更多字节的指令序列中。

• 打印机传输当前状态，每一状态用1个字节表示。

• 打印机传输状态值并不确认主机是否收到。

• 打印机收到该指令后立即执行。

• 可以使用GS ( D指令禁止该指令的执行。

[参考]      	DLE ENQ, GS a, GS r , GS ( D

## DLE ENQ n实时请求

[名称] 		实时请求

[格式]  	ASCII 		DLE 	ENQ 	n

Hex 		10 	05 	n

Decimal 	16 	5	n

[范围]   	n = 0, 2

[描述]      	响应主计算机请求。n值含义如下：

| n | 功能 |
| --- | --- |
| 0 | 恢复到在线状态 |
| 2 | 将打印机从错误状态恢复并且清空指令接收缓冲区和打印缓冲区 |

[注释]		• 接口为串口的打印机收到该指令后立即执行。

• 接口为并口的打印机忙时该指令不执行。

• 只有在自动上纸的“在线恢复”过程中，该指令（n = 0）才能被执行，其它情况下不响应该指令（n = 0）。

• 只有在发生了字车错误，该指令（n = 2）才能被执行，其它情况下不响应该指令（n = 2）。

• 如果打印数据中包含和该指令相同的数据，则这些数据将被当作该指令执行。用户需要考虑这种情况。

[参考]      	DLE EOT, GS z 0

## DLE DC4 fn m t实时产生钱箱开启脉冲

[名称] 		实时产生钱箱开启脉冲

[格式]   	ASCII 		DLE 	DC4 	fn 	m	t

Hex 		10 	14	fn 	m	t

Decimal 	16 	20 	fn 	m	t

[范围]   	fn = 1

m = 0, 1

1 ≤ t ≤ 8

[描述]        在指定的钱箱插座引脚产生设定的开启脉冲，引脚由m指定：

| m | 连接引脚 |
| --- | --- |
| 0 | 钱箱插座引脚 2 |
| 1 | 钱箱插座引脚 5 |

钱箱开启时间为[ t × 100 ms]，关断时间为[ t × 100 ms]。

[注释]		• 当打印机正在执行钱箱开启指令（ESC p 或DEL DC4）时，该指令被忽略。

• 接口为串口的打印机收到该指令后立即执行。

• 接口为并口的打印机忙时该指令不执行。

• 如果打印数据中包含和该指令相同的数据，则这些数据将被当作该指令执行。用户需要考虑这种情况。

• 该指令尽量不要插在其它指令序列内。

[参考]      	ESC p

## XON允许返回数据

[名称] 		允许返回数据

[格式]   	ASCII		XON

Hex 		11

Decimal 	17

[描述]   	• 该指令在接口为串口、流控制为软握手时有效。

• 允许打印机返回数据。

• 打印机上电时默认允许返回数据。

## XOFF禁止返回数据

[名称] 		禁止返回数据

[格式]		ASCII 		XOFF

Hex 		13

Decimal 	19

[描述]      	• 该指令在接口为串口、流控制为软握手时有效。

• 禁止打印机返回数据。

• 该指令禁止打印机返回数据，在禁止阶段需返回的数据被丢掉。

## ESC SP n设置字符右间距

[名称] 		设置字符右间距

[格式]   	ASCII 		ESC 	SP 	n

Hex 		1B 	20 	n

Decimal 	27 	32 	n

[范围]  	0 ≤ n ≤ 255

[默认值]    	n = 0

[描述]       	设置ASCII字符的右间距为[n × 0.1512]毫米。

## ESC ! n选择字符打印模式

[名称] 		选择字符打印模式

[格式]   	ASCII 		ESC 	!	n

Hex 		1B 	21 	n

Decimal 	27 	33 	n

[范围]   	0 ≤ n ≤ 255

[默认值]   	n = 1

[描述]		• 根据n的值设置字符打印模式

| 位 | 0/1 | HEX | Decimal | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 选择Font A字体 (9 × 9) |
|  | 1 | 01 | 1 | 选择Font B字体 (7 × 9) |
| 1, 2 | -- | -- | -- | 未定义 |
| 3 | 0 | 00 | 0 | 取消加粗模式 |
|  | 1 | 08 | 8 | 选择加粗模式 |
| 4 | 0 | 00 | 0 | 取消倍高模式 |
|  | 1 | 10 | 16 | 选择倍高模式 |
| 5 | 0 | 00 | 0 | 取消倍宽模式 |
|  | 1 | 20 | 32 | 选择倍宽模式 |
| 6 | -- | -- | -- | 未定义 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 取消下划线模式 |
|  | 1 | 80 | 128 | 选择下划线模式 |

• 该指令设置的下划线模式对ASCII字符及其右间距有效，对由HT指令引起的跳格无效。

• 该指令设置的倍高、倍宽、下划线模式只对ASCII字符有效。

[参考]      	ESC -, ESC E

## ESC % n选择/取消用户自定义字符

[名称] 		选择/取消用户自定义字符

[格式]   	ASCII 		ESC 	% 	n

Hex 		1B 	25 	n

Decimal 	27 	37 	n

[范围]   	0 ≤ n ≤255

[默认值]    	n = 0

[描述]		选择或取消用户自定义字符。

• 当n的最低位为0时，不使用用户自定义字符。

• 当n的最低位为1时，使用用户自定义字符。

[参考]      	ESC &, ESC ?

## ESC & y c1 c2 [x1 d1...d(y × x1)]...[xk d1...d(y × xk)] 定义用户自定义ASCII字符

[名称] 		定义用户自定义ASCII字符

[格式]   	ASCII 		ESC 	& 	y  c1  c2  [x1 d1...d(y × x1)]...[xk d1...d(y × xk)]

Hex 		1B 	26	y  c1  c2  [x1 d1...d(y × x1)]...[xk d1...d(y × xk)]

Decimal 	27 	38 	y  c1  c2  [x1 d1...d(y × x1)]...[xk d1...d(y × xk)]

[范围]   	y = 2

32 ≤ c1 ≤ c2 ≤ 126

当选择Font A字体时，0 ≤ x ≤ 12

当选择Font B字体时，0 ≤ x ≤ 10

0 ≤ d1 ... d(y × xk) ≤ 255

k = c2 – c1 + 1

[描述]      	通过该指令定义用户自定义ASCII字符

• y 指纵向字节数，该值固定为2。

• c1 是ASCII起始字符代码，c2是ASCII终止字符代码。

• x 指定横向点数。

• d是下载字符的数据。

[注释]  	• 允许的字符代码范围是ASCII码的<20>H到<7E>H(95个字符)。

• 最多允许定义 Font A和Font B字符各20个。

• 可以连续定义多个字符，如果c1 = c2表示只定义一个字符。

• 自定义字符的大小是 (y × x) 字节。

• 数据的各个位为1表示打印这个点，为0表示不打印。

• 当下列情况，用户自定义字符被清除：

①ESC ? 或ESC @ 指令被执行。

②打印机电源关闭。

[参考]		ESC &, ESC ?，ESC @

[实例]		• 当选择Font A字体时

• 当选择Font B字体时

## ESC * m nL nH d1... dk选择位图模式

[名称] 		选择位图模式

[格式]   	ASCII 		ESC 	* 	m nL nH d1...dk

Hex 		1B 	2A 	m nL nH d1...dk

Decimal 	27 	42 	m nL nH d1...dk

[范围]   	m = 0, 1

1 ≤(nL + nH ×256) ≤1023 （0 ≤nL ≤255, 0 ≤nH ≤3)

0 ≤ d ≤ 255

K = nL+ nH × 256

[描述]       	• 由 m 指定位图模式，位图点数由nL和nH确定，总的点数为 nL + nH × 256。

• d 是位图的数据，数据位为1表示打印这个点，为0表示不打印这个点。

| m | 模式 | 纵向放大倍数 | 横向放大倍数 | 最大打印点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8点单密度 | 1 | 1 | 210点 |
| 1 | 8点双密度 | 1 | 2 | 420点 |

[注释]  	• 位图超出打印区域的部分被截掉。

• 如果m的值超出规定范围，nL 和其后的数据被作为普通数据处理。

• 下图为打印单密度和双密度图像时的数据填充方式。

• 除了倒置模式，该指令不受其它打印模式影响 (加粗、双重打印、下划线、字符放大)。

[参考]      	LF, CR

## ESC – n选择/取消下划线模式

[名称]		选择/取消下划线模式

[格式]		ASCII 		ESC 	- 	n

Hex 		1B 	2D 	n

Decimal 	27 	45 	n

[范围]		0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤n ≤ 50

[默认值]	n = 0

[描述]		根据n的值选择或取消下划线模式：

| n | 功能 |
| --- | --- |
| 0, 48 | 取消下划线模式 |
| 1, 49 2, 50 | 选择下划线模式 |

[注释]		• 该指令对ASCII字符有效，对由HT指令引起的跳格无效。

• 下划线选择/取消也可以由 ESC ! 来设置，最后执行的指令有效。

[参考]		ESC !

## ESC 2 设置默认行高

[名称] 		设置默认行高

[格式]		ASCII 		ESC 	2

Hex 		1B 	32

Decimal 	27 	50

[描述]		设置1/6英寸(约4.23mm) 行高。

[参考]		ESC 3

## ESC 3 n 设置行高

[名称]		设置行高

[格式]		ASCII 		ESC 	3 	n

Hex 		1B 	33 	n

Decimal 	27 	51 	n

[范围]		0 ≤ n ≤ 255

[默认值] 	n = 24

[描述]		设置行高为 [ n × 0.176 ]mm。

[参考]		ESC 2

## ESC < 打印头回到原始位置

[名称] 		打印头回到原始位置

[格式]		ASCII 		ESC 	<

Hex 		1B 	3C

Decimal 	27 	60

[描述]		• 打印头移动到原始位置。

## ESC = n选择打印机

[名称] 		选择打印机

[格式]  	ASCII 		ESC 	= 	n

Hex 		1B 	3D 	n

Decimal 	27 	61 	n

[范围]		1≤ n ≤ 3

[默认值]	n = 1

[描述]		选择打印机，被选择的打印机接收主机发送的数据。

n的取值定义：

| 位 | 0/1 | HEX | Decimal | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 打印机禁止 |
|  | 1 | 01 | 1 | 打印机允许 |
| 1 | 0 | 00 | 0 | 用户显示设备禁止 |
|  | 1 | 02 | 2 | 用户显示设备允许 |
| 2～7 | -- | -- | -- | 未定义 |

[注释]		• 当打印机被禁止时，除了本指令和实时指令 (DLE EOT, DLE ENQ, DLE DC4) ，忽略其它所有指令。

[参考]		DLE EOT, DLE ENQ, DLE DC4

## ESC ? n取消用户自定义字符

[名称] 		取消用户自定义字符

[格式]		ASCII 		ESC 	? 	n

Hex 		1B 	3F 	n

Decimal 	27 	63 	n

[范围]		32 ≤n ≤126

[描述]		取消用户自定义ASCII字符。

[注释]		• 取消当前字体下的用户自定义ASCII字符中代码为n的字符。取消后，此字符使用打印机内部字库。

• 如果自定义字符中没有该字符，该指令被忽略。

[参考]		ESC &, ESC %

## ESC @ 初始化打印机

[名称] 		初始化打印机

[格式]   	ASCII 		ESC 	@

Hex 		1B 	40

Decimal 	27 	64

[描述]		• 清除打印缓冲区中的数据，打印模式被设为上电时的默认值模式。

[注释]  	• NV位图数据不清除。

• 清除已定义的自定义字符。

• 不检测存储器开关的设置。

## ESC D n1...nk NUL设置横向跳格位置

[名称] 		设置横向跳格位置

[格式]   	ASCII 		ESC 	D 	n1...nk 	NUL

Hex 		1B 	44 	n1...nk 	00

Decimal 	27 	68 	n1...nk 	0

[范围]   	1 ≤ n1 ≤ n2 ≤ …nk ≤ 255

0 ≤ k ≤ 32

[默认值]    	默认跳格设置是每8个Font B字符为一个跳格位置。

[描述]		设置横向跳格位置：

• 由行首起第n列设置一个跳格位置。

• 可设置k个跳格位置。

• ESC D NUL清除所有跳格位置。

[注释]  	• 横向跳格位置由下式计算：

字符宽度 × n，字符宽度包括右间距，如果字符被设为倍宽，跳格距离也随之加倍。

• 该指令取消以前的跳格位置设置。

• 最多设置32个 ( k = 32) 跳格位置，超过32的跳格位置数据被作为普通数据处理。

• 跳格位置按升序排列 ，结束符为NUL。

• 当[ n] k 小于或等于前一个[ n] k -1值时，跳格设置结束，后面的数据作为普通数据处理。

• ESC D NUL 取消所有的跳格位置设置。

• 改变字符宽度，先前指定的跳格位置并不发生变化。

[参考]      	HT

## ESC E n选择/取消加粗模式

[名称] 		选择/取消加粗模式

[格式]   	ASCII 		ESC 	E 	n

Hex 		1B 	45 	n

Decimal 	27 	69 	n

[范围]   	0 ≤ n ≤ 255

[默认值]	n = 0

[描述]		选择或取消加粗模式

• 当n的最低位为0时，取消加粗模式。

• 当n的最低位为1时，选择加粗模式。

[注释]  	• n只有最低位有效。

• 加粗打印比正常打印速度慢。

• 该指令与双重打印效果相同。

• 加粗打印和双重打印不能相互取消。

• ESC ! 指令可以选择/取消加粗模式，最后接收的指令有效。

[参考]      	ESC !, ESC G

## ESC G n选择/取消双重打印模式

[名称] 		选择/取消双重打印模式

[格式]   	ASCII 		ESC 	G 	n

Hex 		1B 	47 	n

Decimal 	27 	71 	n

[范围]   	0 ≤ n ≤ 255

[默认值]    	n = 0

[描述]       	选择或取消双重打印模式。

• 当n的最低位为0时，取消双重打印模式。

• 当n的最低位为1时，选择双重打印模式。

[注释]  	• n只有最低位有效。

• 双重打印比正常打印速度慢。

• 双重打印和加粗打印不能相互取消。

• 该指令与加粗打印效果相同。

[参考]      	ESC G

## ESC J n打印并进纸

[名称] 		打印并进纸

[格式]   	ASCII 		ESC 	J 	n

Hex 		1B 	4A 	n

Decimal 	27 	74 	n

[范围]   	0 ≤n ≤ 255

[描述]		打印缓冲区中的数据并进纸n点（1点=0.176mm）。

[注释]  	进纸距离不受 ESC 2 或 ESC 3 指令设置的影响。

[参考]      	ESC K

## ESC K n打印并退纸

[名称] 		打印并退纸

[格式] 		ASCII 		ESC 	K 	n

Hex 		1B 	4B 	n

Decimal 	27 	75  	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 48

[描述] 		打印缓冲区中的数据并退纸n点（1点=0.176mm）。

n超过退纸取值范围，打印缓冲区中的数据但不退纸。

[注释] 		退纸可能引起以下问题：

• 走纸距离不准确。

• 退纸噪音比平常进纸噪音大一些。

• 退纸时，由于色带关系可能使纸着色。

[参考]      	ESC J

## ESC M n选择字体

[名称] 		选择字体

[格式]   	ASCII 		ESC 	M 	n

Hex 		1B 	4D 	n

Decimal 	27 	77 	n

[范围]   	n = 0, 1, 48, 49

[默认值]    	n = 1

[描述]		根据n值选择字体

| n | 功能 |
| --- | --- |
| 0, 48 | 选择Font A字体 (9 × 9) |
| 1, 49 | 选择Font B字体 (7 × 9) |

## ESC R n选择国际字符集

[名称] 		选择国际字符集

[格式] 		ASCII 		ESC 	R 	n

Hex 		1B 	52 	n

Decimal 	27 	82	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 15

[默认值] 	n = 0 [西文型号]

n = 15 [简体中文型号]

[描述] 		选择国际字符集

| n | Character set |
| --- | --- |
| 0 | U.S.A. |
| 1 | France |
| 2 | Germany |
| 3 | U.K. |
| 4 | Denmark I |
| 5 | Sweden |
| 6 | Italy |
| 7 | Spain I |
| 8 | Japan |
| 9 | Norway |
| 10 | Denmark II |
| 11 | Spain II |
| 12 | Latin America |
| 13 | Korea |
| 14 | Slovenia |
| 15 | China |

## ESC U n选择/取消单向打印模式

[名称] 		选择/取消单向打印模式

[格式] 		ASCII 		ESC 	U 	n

Hex 		1B 	55 	n

Decimal 	27 	85	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 255

[默认值] 	n = 0

[描述] 		选择/取消单向打印

• 当n的最低位为0时，取消单向打印模式。

• 当n的最低位为1时，选择单向打印模式。

[注释]	• n只有最低位有效。

• 双向打印时，打印速度会比单向打印时大约快一倍，但可能出现上下对不齐现象，这是打印机构本身的原理所致，属正常现象。

## ESC a n选择字符对齐模式

[名称] 		选择字符对齐模式

[格式] 		ASCII 		ESC 	a 	n

Hex 		1B 	61 	n

Decimal 	27 	97	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤ n ≤ 50

[默认值] 	n = 0

[描述] 		使所有的打印数据按某一指定对齐方式排列。

n值与对齐方式的对应关系如下：

| n | 对齐方式 |
| --- | --- |
| 0, 48 | 左对齐 |
| 1, 49 | 居中对齐 |
| 2, 50 | 右对齐 |

[实例]

## ESC c 3 n选择纸传感器输出纸尽信号

[名称] 		选择纸传感器输出纸尽信号

[格式] 		ASCII 		ESC 	c 	3 	n

Hex 		1B 	63	33	n

Decimal 	27 	99 	51 	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 255

[默认值] 	n = 15

[描述] 		选择是否采用纸将尽传感器输出纸尽信号

• n的各位定义如下：

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 纸将尽传感器无效 |
|  | 1 | 01 | 1 | 纸将尽传感器有效 |
| 1 | 0 | 00 | 0 | 纸将尽传感器无效 |
|  | 1 | 02 | 2 | 纸将尽传感器有效 |
| 2 | 0 | 00 | 00 | 纸尽传感器无效 |
|  | 1 | 04 | 4 | 纸尽传感器有效 |
| 3 | 0 | 00 | 00 | 纸尽传感器无效 |
|  | 1 | 08 | 8 | 纸尽传感器有效 |
| 4~7 | -- | -- | -- | 未定义 |

[注释]	• 该指令在接口为并口时有效。

## ESC c 4 n选择纸传感器以终止打印

[名称] 		选择纸传感器以终止打印

[格式] 		ASCII 		ESC 	c 	4 	n

Hex 		1B 	63 	34 	n

Decimal 	27 	99 	52 	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 255

[默认值] 	n = 0

[描述] 		当纸尽时选择纸传感器终止打印。

n的取值定义：

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 纸将尽传感器无效 |
|  | 1 | 01 | 1 | 纸将尽传感器有效 |
| 1 | 0 | 00 | 0 | 纸将尽传感器无效 |
|  | 1 | 02 | 2 | 纸将尽传感器有效 |
| 2~7 | -- | -- | -- | 未定义 |

[注释]		• 当 n 的第0位或第1位为1时，纸将尽传感器有效，当检测到纸将尽时，打印完当

前行后停止打印。

• 当打印机没有安装纸将近传感器时，该指令无效。

## ESC c 5 n允许/禁止按键

[名称] 		允许/禁止按键

[格式] 		ASCII 		ESC 	c 	5 	n

Hex 		1B 	63 	35 	n

Decimal 	27 	99	53 	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 255

[默认值] 	n = 0

[描述] 		允许或禁止按键。

• 当 n 的最低位为0时，按键有效。

• 当 n 的最低位为1时，按键被禁止。

[注释]		• 当打印机纸尽传感器探测到纸尽时，按键被锁定为允许，此时该指令无效。

## ESC d n打印并向前进纸n行

[名称] 		打印并向前进纸n行

[格式] 		ASCII 		ESC 	d 	n

Hex 		1B 	64 	n

Decimal 	27 	100 	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 255

[描述] 		打印缓冲区中的数据并向前进纸n行（字符行）。

[注释] 		• 进纸距离由ESC 2 或 ESC 3设置的行高影响。

• 最大进纸距离为1016 mm，当所设的值大于1016 mm时，取1016 mm。

[参考]      	ESC e, ESC 2, ESC 3

## ESC e n打印并退纸n行

[名称] 		打印并退纸n行

[格式] 		ASCII 		ESC 	e 	n

Hex 		1B 	65 	n

Decimal 	27 	101 	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 2

[描述] 		• 打印缓冲区中的数据并向后退纸n×行高。

• 如果退纸距离大于8.46mm，打印缓冲区中的数据但不退纸。

• n超过取值范围，打印缓冲区中的数据，不退纸。

[注释] 		退纸可能引起以下问题：

• 走纸距离不准确。

• 退纸噪音比平常进纸噪音大一些。

• 退纸时，由于色带的原因可能使纸张着色。

[参考]      	ESC d, ESC 2, ESC 3

## ESC p m t1 t2产生钱箱控制脉冲

[名称] 		产生钱箱控制脉冲

[格式] 		ASCII 		ESC 	p 	m	 t1 	t2

Hex 		1B 	70 	m 	 t1 	t2

Decimal 	27 	112 	m 	 t1 	t2

[范围] 		m = 0, 1, 48, 49

0 ≤ t1 ≤ 255, 0 ≤ t2 ≤ 255

[描述] 		输出由t1和t2设定的钱箱开启脉冲到由m指定的引脚：

| m | 连接引脚 |
| --- | --- |
| 0, 48 | 钱箱插座的引脚 2 |
| 1, 49 | 钱箱插座的引脚 5 |

[注释] 		• 钱箱开启时间为 [ t1 × 2 ms]，关断时间为 [ t2 × 2 ms]。

• 如果 t2 < t1，关断时间为 [ t1 × 2 ms]。

• 如果 t2 < 50，则t2 = 50。

[参考]		DLE DC4

## ESC t n选择代码页

[名称] 		选择代码页

[格式] 		ASCII 		ESC 	t 	n

Hex 		1B 	74 	n

Decimal 	27 	116 	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 5，16 ≤ n ≤ 19， n = 255

[默认值] 	n = 0

[描述] 		选择由n指定的字符代码页。

| n | 字符代码页 |
| --- | --- |
| 0 | Page 0 [PC437 (USA:Standard Europe)] |
| 1 | Page 1 [Katakana] |
| 2 | Page 2 [PC850 (Multilingual)] |
| 3 | Page 3 [PC860 (Portuguese)] |
| 4 | Page 4 [PC863 (Canadian-French) |
| 5 | Page 5 [PC865 (Nordic)] |
| 16 | Page 16 [WPC1252] |
| 17 | Page 17 [PC866 (Cyrillic #2)] |
| 18 | Page 18 [PC852 (Latin 2)] |
| 19 | Page 19 [PC858 (Euro)] |
| 255 | Page 255 [User-defined page] |

## ESC u n外设状态传输

[名称]		外设状态传输

[格式]		ASCII 		ESC 	u	n

Hex 		1B 	75	n

Decimal 	27 	117	n

[范围]		n = 0, 48

[描述]		传输外设状态，返回的状态信息定义如下：

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 钱箱打开 |
|  | 1 | 01 | 1 | 钱箱闭合 |
| 1~7 | 0 | 00 | 0 | 保留 |

## ESC v纸状态传输

[名称] 		纸状态传输

[格式]		ASCII 		ESC 	v

Hex 		1B 	76

Decimal 	27 	118

[描述]		传输纸传感器状态，返回的状态信息定义如下：

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | 0 | 00 | 0 | 纸将尽传感器：有纸 |
|  | 1 | 03 | 3 | 纸将尽传感器：纸将尽 |
| 2, 3 | 0 | 00 | 0 | 纸尽传感器：有纸 |
|  | 1 | 0c | 12 | 纸尽传感器：纸尽 |
| 4~7 | 0 | 00 | 0 | 保留 |

纸将尽传感器为可选件，如未安装纸将尽传感器，Bit0、Bit1位固定为0。

## ESC { n选择/取消倒置打印模式

[名称] 		选择/取消倒置打印模式

[格式] 		ASCII 		ESC 	{ 	n

Hex 		1B 	7B 	n

Decimal 	27 	123 	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 255

[默认值] 	n = 0

[描述] 		选择或取消倒置打印模式。

• 当n的最低位为0时，取消倒置打印模式。

• 当n的最低位为1时，选择倒置打印模式。

[注释] 		• n的最低位有效。

• 该指令在行首有效。

• 在倒置打印模式下，打印机先将要打印的行旋转180度然后打印。

[实例]		取消倒置打印和选择倒置的打印结果如下：

## FS p n m打印下载到NV存储器中的位图

[名称] 		打印下载到NV存储器中的位图

[格式]		ASCII 		FS 	p 	n 	m

Hex 		1C 	70 	n 	m

Decimal 	28 	112 	n 	m

[范围] 		1 ≤ n ≤ 255

m = 0, 1, 48, 49

[描述] 		根据m指定的模式，打印下载到NV存储器中的位图。

| m | 模式 | 纵向放大倍数 | 横向放大倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 48 | 正常模式 | 1 | 1 |
| 1, 49 | 倍宽模式 | 1 | 2 |

[注释]		• 该指令在行首有效。

• NV位图是使用指令FS q定义存储在NV存储器中并用指令FS p打印的位图。

• 当NV位图没有被定义时，该指令无效。

• 该指令除了受倒置打印模式的影响外，不受其它打印模式的影响（如：倍高、倍宽、下划线、字符放大等）。

• 如果所要打印的下载位图超出当前打印区域，则超出部分不打印。

[参考]		FS q

## FS q n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n定义NV 位图

[名称] 		定义NV 位图

[格式] 		ASCII 		FS 	q 	n  [xL xH yL yH d1...dk]1...[ xL xH yL yH d1...dk]n

Hex 		1C 	71 	n  [xL xH yL yH d1...dk]1...[ xL xH yL yH d1...dk]n

Decimal	28 	113   n  [xL xH yL yH d1.. .dk]1. .[ xL xH yL yH d1...dk]n

[范围] 		1 ≤ n ≤ 255

1 ≤ ( xL + xH × 256) ≤ 1023  （0 ≤ xL ≤ 255, 0 ≤ Xh ≤ 3）

1 ≤ ( yL + yH × 256) ≤ 288   （0 ≤ yL ≤ 255, yH = 0,1）

0 ≤ d ≤ 255

k = ( xL + xH × 256) × ( yL + yH × 256) × 8

总容量为：128K

[描述] 	定义NV 位图：

• n 指定所要定义的NV 位图的数目。

• xL、 xH指定NV 位图的横向字节数( xL + xH × 256)。

• yL、 yH指定NV 位图的纵向字节数( yL + yH × 256)。

• d是定义的位图数据，在数据中相应位为1表示打印该点，为0表示不打印。

[注释] 		• 频繁执行该指令可能损坏NV 存储器，推荐每天最多下载NV位图10次。

• 该指令删除所有以前由该指令定义的NV 位图，打印机不能对上一次定义的多幅位图中的一个进行重新定义，在这种情况下，必须重新发送所有的数据。

• 由于在处理该指令的过程中，打印机处于忙状态；此时正在向NV存储器中写数据因此停止接收其它指令，所以在该指令的执行过程中，禁止向打印机发送其它指令，包括实时指令。

• 该指令仅在行首时有效。

• 该指令定义了 n 幅NV 位图。每个位图的序列号从 1 依次增加，因此，第一组数据[xL xH yL yH d1...dk] 是NV 位图 1 的数据，最后一组数据[xL xH yL yH d1...dk] 是NV位图 n 的数据。

• 从 FS 到 yH 的七个字节数据作为命令数据处理，不是图形数据的一部分。

• 当位图数据字节数超出由它左边的xL、xH、yL、yH定义的范围，则打印机只处理xL、xH、yL、yH定义的范围的数据。

• 在第一组NV位图里，当xL, xH, yL, yH中任何一个参数超出定义的范围时，该指令无效。

• 在下载多幅位图时，如果打印机处理xL、xH、yL、yH超出定义的范围，则打印机停止执行这条指令。命令中在此之后的位图无效，在此之前的位图有效。

•  d是定义的位图数据，在数据中相应位为1表示打印该点，为0表示不打印。

• 这条指令定义了 n 幅NV位图。每个位图的序列号从 1 依次增加，因此，第一个数据组 [xL xH yL yH d1...dk] 是NV位图 1 的数据，最后一个数据组 [xL xH yL yH d1...dk] 是NV位图 n 的数据。在用FS p 指令打印位图时，也是如此。

• 定义一幅NV位图的数据由 [xL xH yL yH d1...dk] 组成。因此，当只有一幅位图时，n = 1。打印机占用NV存储器字节数如下：

[位图数据子结数：（ xL + xH × 256）×（ yL + yH  × 256）× 8] + [头信息：4]

• 在处理该指令的过程中，打印机不传送状态也不执行状态查询。

• 如果一幅NV位图被定义，执行 ESC @ 命令、复位和关闭电源不能将其擦除。

• 该指令只是定义NV位图，不执行打印，打印NV位图由 FS p 指令执行。

• 定义位图和位图数据的关系如下图所示：

[参考]		FS p

## GS FF标记纸定位

[名称] 		标记纸定位

[格式] 		ASCII 		GS 	FF

Hex 		1D 	0C

Decimal 	29 	12

[描述] 		打印机进纸，使下一个标记进到指定的位置。

[注释]		• 该指令只有在标记纸模式下有效。

• 检测黑标并送纸至GS F ( 命令设置的打印起始位置。

• 当黑标纸已在当前打印起始位置上，此时发送该指令打印机不执行进纸操作。

• 当纸张类型设置为标记纸时，请不要使用连续纸，否则该指令将导致打印机连续进纸。

[参考]		GS F (

## GS ( A pL pH n m执行测试打印

[名称] 		执行测试打印

[格式] 		ASCII 		GS 	( 	A 	pL 	pH 	n	m

Hex 		1D	28	41	pL	pH	n	m

Decimal  	29	40	65	pL	pH	n	m

[范围] 		( pL + ( pH × 256) ) = 2 ( pL = 2 , pH = 0)

0 ≤ n ≤ 2,  48 ≤ n ≤ 50

1 ≤ m≤ 3,  49 ≤ m ≤ 51

[描述]		• 执行测试打印，打印方式由n，m决定

n 决定测试纸张类型

| n | 纸张类型 |
| --- | --- |
| 0, 48 | 基本类型 (卷纸) |
| 1, 49 | 卷纸 |
| 2, 50 |  |

m 决定打印内容

| m | 打印内容 |
| --- | --- |
| 1, 49 | 十六进制转存打印 |
| 2, 50 | 打印机内部配置信息打印 |
| 3, 51 | 循环字符打印 |

[注释] 		• 该指令在行首有效。

• 执行该指令后，打印机自动初始化。

• 十六进制转存打印不能自动退出，请根据打印提示信息操作。

## GS ( C pL pH m fn b [c1 c2] [d1...dk] 编辑NV存储器中的用户数据

[名称] 		编辑NV存储器中的用户数据

[描述]		• 在用户NV存储器区域编辑数据

• pL、pH为pH后（m fn b [c1 c2] [d1...dk] ）的字节个数。

• fn指定该指令功能

• c1，c2为用户数据的索引代码

• [ d1…dk ]是定义各函数功能的数据

| fn | 指令格式 | 序号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0, 48 | GS ( C pL pH m fn b c1 c2 | 0 | 删除c1，c2指定的数据记录 |
| 1, 49 | GS ( C pL pH m fn b c1 c2 [d1...dk] | 1 | 在指定的记录中存储数据 |
| 2, 50 | GS ( C pL pH m fn b c1 c2 | 2 | 查询指定的数据记录 |
| 3, 51 | GS ( C pL pH m fn b | 3 | 查询已使用的用户数据空间 |
| 4, 52 | GS ( C pL pH m fn b | 4 | 查询剩余的用户数据空间 |
| 5, 53 | GS ( C pL pH m fn b | 5 | 查询数据记录列表 |
| 6, 54 | GS ( C pL pH m fn b d1 d2 d3 | 6 | 删除所有用户存储数据 |

[注释]		• 频繁执行该指令能损坏NV 存储器，推荐每天最多写NV 10次。

• 由于在处理该指令的过程中，打印机处于忙状态，它向NV存储器 中写数据并且停止接收其它指令，因此，在该指令的执行过程中，禁止向打印机发送其它指令，包括实时指令。

• 当〈功能2，3，4，5〉执行的时候，直到接收到返回状态，否则后面的数据不能传输。

## （功能0）GS ( C pL pH m fn b c1 c2 (fn = 0, 48)

[格式] 	    	ASCII 	 GS 	( 	C   pL 	pH 	m  fn  b  c1  c2

Hex 	 1D 	28 	43  pL 	pH 	m  fn  b  c1  c2

Decimal   29 	40	67  pL 	pH 	m  fn  b  c1  c2

[范围] 	    	(pL + pH ×256) = 5 (pL = 5, pH = 0)

m = 0

fn = 0, 48

b = 0

32 ≤c1 ≤126

32 ≤c2 ≤126

[描述]		删除由c1，c2指定的数据记录。

## （功能1）GS ( C pL pH m fn b c1 c2 d1...dk (fn = 1, 49)

[格式] 	  	ASCII 		GS 	( 	C   pL  pH 	m  fn  b  c1  c2 d1…dk

Hex 		1D 	28 	43  pL  pH 	m  fn  b  c1  c2 d1…dk

Decimal 	29 	40	67  pL  pH 	m  fn  b  c1  c2 d1…dk

[范围] 	  	6 ≤(pL + pH ×256) ≤65535 (0 ≤pL ≤255, 0 ≤pH ≤255)

m = 0

fn = 1, 49

b = 0

32 ≤c1 ≤126

32 ≤c2 ≤126

32 ≤d ≤254

k = (pL + pH 256) – 5

总容量 = 8K

[描述]		数据（d1……dk）作为由关键代码（c1,c2）设定的记录，存储在用户NV存储器中。

其中，[d1…dk]设定存储数据（记录的内容）。

[注释]		如果数据的个数（(pL + pH × 256) – 5）超出了用户NV存储器的保留容量，该指令将无效。

## （功能2）GS ( C pL pH m fn b c1 c2 (fn = 2, 50)

[格式] 		ASCII 	    GS 	( 	C	pL 	pH 	m  fn  b  c1  c2

Hex 	    1D 	28 	43	pL 	pH 	m  fn  b  c1  c2

Decimal    29 	40	67	pL 	pH 	m  fn  b  c1  c2

[范围] 		(pL + pH ×256) = 5 (pL = 5, pH = 0)

m = 0

fn = 2, 50

b = 0

32 ≤c1 ≤ 126

32 ≤c2 ≤ 126

[描述]		• 查询由关键代码（c1,c2）指定的数据记录。

• 接口为串口时返回全部数据；接口为并口时无返回数据。

## （功能3）GS ( C pL pH m fn b (fn = 3, 51)

[格式] 		ASCII		GS 	( 	C	pL 	pH 	m  fn  b

Hex 		1D 	28 	43	pL 	pH 	m  fn  b

Decimal	29 	40	67	pL 	pH 	m  fn  b

[范围] 		(pL + pH ×256) = 3 (pL = 3, pH = 0)

m = 0

fn = 3, 51

b = 0

[描述]		查询已使用的用户数据空间

## （功能4）GS ( C pL pH m fn b (fn = 4, 52)

[格式] 		ASCII 	    GS 	( 	C	pL 	pH 	m  fn  b

Hex 	    1D 	28 	43	pL 	pH 	m  fn  b

Decimal    29 	40	67	pL 	pH 	m  fn  b

[范围] 		(pL + pH ×256) = 3 (pL = 3, pH = 0)

m = 0

fn = 4, 52

b = 0

[描述]		查询剩余的用户数据空间

## （功能5）GS ( C pL pH m fn b (fn = 5, 53)

[格式] 		ASCII		GS 	( 	C	pL 	pH 	m  fn  b

Hex 		1D 	28 	43	pL 	pH 	m  fn  b

Decimal	29 	40	67	pL 	pH 	m  fn  b

[范围] 		(pL + pH ×256) = 3 (pL = 3, pH = 0)

m = 0

fn = 5, 53

b = 0

[描述]		查询数据记录列表

## （功能6）GS ( C pL pH m fn b d1 d2 d3 (fn = 6, 54)

[格式] 		ASCII		GS 	( 	C	pL	pH 	m  fn  b  d1   d2  d3

Hex 		1D 	28 	43	pL	pH 	m  fn  b  d1   d2  d3

Decimal	29 	40	67	pL	pH 	m  fn  b  d1   d2  d3

[范围] 		(pL + pH× 256) = 6 (pL = 6, pH = 0)

m = 0

fn = 6, 54

b = 0

d1 = 67

d2 = 76

d3 = 82

[描述]		删除所有用户存储数据

## GS ( D pL pH m [a1 b1]...[ak bk] 打开/关闭实时指令

[名称] 		打开/关闭实时指令

[格式] 		ASCII		GS 	( 	D	pL pH m [ a1 b1 ]...[ ak bk ]

Hex		1D 	28 	44 	pL pH m [ a1 b1 ]...[ ak bk ]

Decimal	29 	40	68	pL pH m [ a1 b1 ]...[ ak bk ]

[范围] 		(pL + pH × 256) = 3, 5 (pL = 3,5, pH = 0)

m = 20

a = 1～3

b = 0, 1, 48, 49

[默认值]	a = 1，b = 1

[描述]      	• 打开/关闭实时指令

• pL、pH为pH后（m [a1 b2]… [ak bk] ）的字节个数。

• a为指定的实时指令类型

• b为打开/关闭实时指令

| a | b | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0, 48 | DLE DC4 fn m t 指令无效 |
|  | 1, 49 | DLE DC4 fn m t 指令有效 |
| 2 | 0, 48 | DLE EOT n 指令无效 |
|  | 1, 49 | DLE EOT n 指令有效 |
| 3 | 0, 48 | DLE DC4 fn m t和 DLE EOT n 指令无效 |
|  | 1, 49 | DLE DC4 fn m t和DLE EOT n 指令有效 |

## GS ( E pL pH fn [parameters] 用户设置指令

[名称]		用户设置指令

[描述]		•用户设置打印机参数

• pL、pH为pH后（fn [parameters]）的字节个数。

• fn指定该指令功能

• [parameters]指定每个功能的处理过程

| fn | 指令格式 | 序号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GS ( E pL pH fn d1 d2 | 1 | 进入用户设置模式 |
| 2 | GS ( E pL pH fn d1 d2 d3 | 2 | 退出用户设置模式 |
| 3 | GS ( E pL pH fn [a1 b18…b11] … ak bk8….bk1] | 3 | 改变存储开关 |
| 4 | GS ( E pL pH fn a | 4 | 查询存储开关的状态 |
| 5 | GS ( E pL pH fn [a1 n1L n1H] … [ak nkL nkH] | 5 | 设置用户自定义设置 |
| 6 | GS ( E pL pH fn a | 6 | 查询用户自定义值的状态 |
| 11 | GS ( E pL pH fn a d1...dk | 11 | 设置串口通讯参数 |
| 12 | GS ( E pL pH fn a | 12 | 查询串口通讯参数 |

[注释]		• 频繁执行该指令能损坏NV 存储器，推荐每天最多写NV 10次。

• 由于在处理该指令的过程中，打印机处于忙状态，它向NV 中写数据并且停止接收其它指令，因此，在该指令的执行过程中，禁止向打印机发送其它指令，包括实时指令。

• 当〈功能1，4，6，12〉执行的时候，直到接收到返回状态值，否则后面的数据不能传输。

## （功能1）GS ( E pL pH fn d1 d2 (fn = 1)

[格式] 		ASCII		GS 	( 	E	pL	 pH 	fn  d1  d2

Hex		1D 	28 	45	pL	 pH 	fn  d1  d2

Decimal	29 	40	69	pL	 pH 	fn  d1  d2

[范围] 		(pL + pH ×256) = 3  (pL = 3 , pH = 0)

fn = 1

d1 = 73

d2 = 78

[描述]		• 进入用户设置模式，改变当前工作模式

## （功能2）GS ( E pL pH fn d1 d2 d3 (fn = 2)

[格式] 		ASCII		GS 	( 	E	pL	 pH 	fn  d1  d2  d3

Hex		1D 	28 	45     pL	 pH 	fn  d1  d2  d3

Decimal	29 	40	69     pL	 pH 	fn  d1  d2  d3

[范围] 		(pL + pH ×256) = 4 (pL = 4 , pH = 0)

fn = 2

d1 = 79

d2 = 85

d3 = 84

[描述]		• 退出用户设置模式并进行软复位。

• 清除接收缓冲区和打印缓冲区。

• 复位RAM中的值（打印区域、打印格式、用户自定义字符等），效果等同于重新上电（NV存储器中数据不变）。

## （功能3）GS ( E pL pH fn [a1 b18...b11]...[ak bk8...bk1] (fn = 3)

[格式] 		ASCII	  GS   (   E   pL  pH  fn  [a1  b18 … b11] … [ak  bk8 … bk1]

Hex 	  1D   28  45  pL  pH  fn  [a1  b18 … b11] … [ak  bk8 … bk1]

Decimal  29   40  69  pL  pH  fn  [a1  b18 … b11] … [ak  bk8 … bk1]

[范围] 		10 ≤ (pL + pH ×256) ≤ 65530  (0≤pL≤255, 0≤pH≤255)

fn = 3

a = 2,8

b = 48,49,50

[默认值]    	所有开关设置为关（b = 48）

[描述]		• 通过b的值来改变存储开关的设定。

• b = 48, 相应位关闭；

• b = 49, 相应位打开；

• b = 50, 相应位不变。

• a = 2（存储开关2）

| 状态字 | 功能 | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| 2-1,2-2 | 未定义 | 50 |
| 2-3 | 简体中文字符集模式：GB18030 | 48 |
|  | 简体中文字符集模式：GB2312 | 49 |
| 2-4 ~ 2-8 | 未定义 | 50 |

• a = 8（存储开关8）

| 状态字 | 功能 | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| 8-1 ~ 8-4 | 未定义 | 50 |
| 8-5 | 未定义 | 48 |
| 8-6 | 未定义 | 48 |
| 8-7 | 接收缓冲区大于256字节时释放打印机忙状态 | 48 |
|  | 接收缓冲区大于138字节时释放打印机忙状态 | 49 |
| 8-8 | 未定义 | 48 |

## （功能4）GS ( E pL pH fn a (fn = 4)

[格式] 		ASCII 	  GS  (   E   pL  pH  fn  a

Hex 	  1D  28  45  pL  pH  fn  a

Decimal  29  40  69  pL  pH  fn  a

[范围] 		(pL + pH ×256) = 2  (pL = 2, pH = 0)

fn = 4

a = 2,8

[描述]		通过a来查询存储开关的状态。

## （功能5）GS ( E pL pH fn [a1 n1L n1H ]...[ak nkL nkH] (fn = 5)

[格式] 		ASCII		GS  (   E   pL  pH  fn  [a1  n1L  n1H] … [ak  nkL  nkH]

Hex 		1D  28  45  pL  pH  fn  [a1  n1L  n1H] … [ak  nkL  nkH]

Decimal	29  40  69  pL  pH  fn  [a1  n1L  n1H] … [ak  nkL  nkH]

[范围] 		4 ≤ (pL + pH ×256) ≤ 65533  (0≤pL≤255, 0≤pH≤255)

fn = 5

a = 3

(nL + nH × 256) = 2,4,5  (nL = 2, 4 ,5, nH = 0)

[默认值]	(nL + nH × 256) = 5  (nL = 5, nH = 0)

[描述]		• 通过(nL + nH × 256)的值进行用户自定义设置

| a | 自定义值 |
| --- | --- |
| 3 | 纸的宽度 |

• 纸宽设置

| (nL + nH × 256) | 纸的宽度 |
| --- | --- |
| 2 | 57.5 mm{2.26’’} |
| 4 | 69.5 mm{2.74’’} |
| 5 | 76 mm{2.99’’} |

## （功能6）GS ( E pL pH fn a (fn = 6)

[格式]		ASCII		GS  (   E   pL  pH  fn  a

Hex 		1D  28  45  pL  pH  fn  a

Decimal	29  40  69  pL  pH  fn  a

[范围]		(pL + pH ×256) = 2  (pL = 2, pH = 0)

fn = 6

a = 3

[描述]		通过a来查询用户自定义值的状态

| a | 自定义值 |
| --- | --- |
| 3 | 纸的宽度 |

[注释] 		• 数据返回格式为：头信息 + 数据 + NUL，具体说明如下：

头信息： 0x37 0x27 0x33 0x1F (4 byte)

数  据： 纸宽信息

NUL  ： 0x00 (1 byte)

## （功能11）GS ( E pL pH fn a d1 … dk (fn = 11)

[格式]		ASCII 	GS 	( 	E	pL	 pH 	fn  a   d1 … dk

Hex 	1D 	28 	45 	pL	 pH 	fn  a   d1 … dk

Decimal  29 	40	69  	pL	 pH 	fn  a   d1 … dk

[范围] 		3 ≤ (pL + pH ×256) ≤ 8  (3≤pL≤8, pH= 0)

fn = 11

1 ≤ a ≤ 4

48 ≤ d ≤ 57

[默认值]	9600 bps, 无奇偶校验，DTR/DSR，8 bits

d1 … dk = “9600”  (a = 1)

d1 = 48           (a = 2)

d1 = 48           (a = 3)

d1 = 56           (a = 4)

[描述]		• 通过d来设置串口通讯参数

| a | 通讯参数 | d值说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传输速度 | K bytes of (d1 … dk) |
| 2 | 奇偶校验 | 1 byte of (d1) |
| 3 | 流控制 | 1 byte of (d1) |
| 4 | 数据位 | 1 byte of (d1) |

• 传输速度设置 （a = 1）

| 传输速度(bps) | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 49 | 50 | 48 | 48 | -- |
| 2400 | 50 | 52 | 48 | 48 | -- |
| 4800 | 52 | 56 | 48 | 48 | -- |
| 9600 | 57 | 54 | 48 | 48 | -- |
| 19200 | 49 | 57 | 50 | 48 | 48 |

• 奇偶校验设置 （a = 2）

| d1 | 奇偶校验 |
| --- | --- |
| 48 | 无 |
| 49 | 奇校验 |
| 50 | 偶校验 |

• 流控制设置 （a = 3）

| d1 | 流控制 |
| --- | --- |
| 48 | DTR/DSR |
| 49 | XON/XOFF |

• 数据位长度设置 （a = 4）

| d1 | 数据位长度 |
| --- | --- |
| 55 | 7位 |
| 56 | 8位 |

[注释] 		•此功能设置的通信参数可以通过执行〈功能2〉或打印机重新上电来启用。注意主机必须进行设置以使打印机和主机能够进行正常通信。

## （功能12）GS ( E pL pH fn a (fn = 12)

[格式] 		ASCII		GS  (   E   pL  pH  fn  a

Hex		1D  28  45  pL  pH  fn  a

Decimal	29  40  69  pL  pH  fn  a

[范围] 		(pL + pH ×256) = 2  (pL = 2, pH = 0)

fn = 12

1 ≤ a ≤ 4

[描述]       	通过a值查询串口通讯参数的状态

| a | 通讯参数 |
| --- | --- |
| 1 | 通讯速度 |
| 2 | 奇偶校验 |
| 3 | 流控制 |
| 4 | 数据位长度 |

## GS ( F PL PH a m nL nH设置黑标定位偏移量

[名称]		设置黑标定位偏移量

[格式]		ASCII		GS    (    F  pL  pH  a  m  nL  nH

Hex		1D    28  46  pL  pH  a  m  nL  nH

Decimal	29    40  70  pL  pH  a  m  nL  nH

[范围]		( pL + ( pH × 256) ) = 4 ( pL = 4 , pH = 0)

1≤ a ≤2

m=0, 1, 48, 49

1 ≤ (nL + nH × 256) < 3000

[默认值]	nL= nH = 0，即黑标传感器检测到黑标时，当前票面上对应打印头的位置为设定的起始打印位置，当前票面上对应切/撕纸口的位置为设定的切/撕纸位置。

[描述]		• a 用来选择设置切/撕纸位置或起始打印位置的偏移量。

| a | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | 设置起始打印位置相对于黑标检测位置的偏移量 |
| 2 | 设置切/撕纸位置相对于黑标检测位置的偏移量 |

• m 用来选择偏移量为进纸方向或退纸方向。

| m | 功能 |
| --- | --- |
| 0，48 | 选择偏移量为进纸方向计算 |
| 1，49 | 选择偏移量为退纸方向计算 |

nL, nH 设置的偏移量对应实际距离为(nL+nH×256)×0.176mm。

[注释]		• 设置起始打印位置偏移量(a=1)在执行GS FF 指令时有效。

• 设置切/撕纸位置偏移量(a=2)在执行GS V m 指令时有效。

• 该指令的设定值存入打印机，打印机关电或初始化后不丢失。

• 使用该指令设定偏移量后，打印机需重新上电，设定值才能有效。

[参考]		GS FF, GS V

## GS I n查询打印机ID号

[名称] 		查询打印机ID号

[格式] 		ASCII		GS	 I 	n

Hex		1D 	49 	n

Decimal	29 	73	n

[范围] 		1 ≤ n ≤ 3, n=33，49 ≤ n ≤ 51, 65 ≤ n ≤ 69

[描述]		• 查询打印机 ID号，ID号类型由n决定：

| n | 打印机 ID号 | 返回参数 |
| --- | --- | --- |
| 1, 49 | 打印机型号 | 0x0D |
| 2, 33, 50 | 打印机类型ID | 见下表 |
| 3, 51 | 固件版本ID | 与固件版本有关 |

打印机类型ID

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | Function |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 不支持双字节字符编码 |
|  | 1 | 01 | 1 | 支持双字节字符编码 |
| 1 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |
| 2, 3 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 4 | 0 | 00 | 0 | 不用，固定为0 |
| 5, 6 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 不用，固定为0 |

• 查询打印机信息，信息类型由n决定：

| n |  | 打印机信息 |  |  | 返回参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 |  | 固件版本 |  |  | 与固件版本有关 |  |
| 66 |  | 厂家 |  |  | BEIYANG |  |
| 67 |  | 打印机名称 |  |  | BTP-M170 |  |
| 68 |  | 打印机ID |  |  | 与打印机型号及批次有关 |  |
| 69 |  | 支持字符类型 |  |  | 简体中文型号： CHINA GB2312或CHINA GB18030 |  |
|  |  |  |  |  | 繁体中文型号：TAIWAN BIG-5 |  |
|  |  |  |  |  | 日文型号：KANJI JAPANESE |  |
|  |  |  |  |  | 韩文型号：KOREA C-5601C 泰文型号：THAI 3 PASS |  |
| 1 | 0 |  | 00 | 0 |  |  |

[注释] 	• 当1 ≤ n ≤ 3或49 ≤ n ≤ 51时，打印机返回单字节ID数据。

• 当65 ≤ n ≤ 69, 返回格式为：头信息 + 数据 + NUL，具体说明如下：

头信息： Hexadecimal = 5FH / Decimal = 95 (1 byte)

数  据： 打印机信息

NULL ： Hexadecimal = 00H / Decimal = 0 (1 byte)

## GS V m n选择出纸长度并进纸

[名称] 		选择出纸长度并进纸

[格式] 	       ASCII 		GS 	V 	m 	n

Hex 		1D	56 	m 	n

Decimal 	29 	86 	m 	n

m = 65，66， 0 ≤n ≤255

[描述]       	当 m = 65，66时，打印机进纸[打印位置到撕纸刀之间距离 + n ×0.176mm]长度。

[注释]		• 该指令只有在行首有效。

• 在标记纸模式下，该指令按GS ( F指令设定的标记切/撕纸位置进纸。

[参考]		GS ( F

## GS a n设定自动状态返回(ASB)

[名称] 		设定自动状态返回(ASB)

[格式] 		ASCII		GS	a	n

Hex 	 	1D	61	n

Decimal  	29 	97	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 255

[描述] 		确定自动状态返回的内容，参数n含义如下：

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | ASB相关状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 钱箱打开状态无效 |
|  | 1 | 01 | 1 | 钱箱打开状态使能 |
| 1 | 0 | 00 | 0 | 在线/离线状态无效 |
|  | 1 | 02 | 2 | 在线/离线状态使能 |
| 2 | 0 | 00 | 0 | 错误状态无效 |
|  | 1 | 04 | 4 | 错误状态使能 |
| 3 | 0 | 00 | 0 | 纸状态无效 |
|  | 1 | 08 | 8 | 纸状态使能 |
| 4~7 | -- | -- | -- | 未定义 |

[注释]       	• 如果上表中任何一项内容处于使能状态，当该状态改变时，打印机自动返回四个字节的打印机状态。

• 如果所有项目都处于无效状态，则ASB功能无效。

• 打印机自动返回状态字节时，不确认主计算机是否准备好。

• 该指令与其它指令一起按顺序执行，所以从发送该指令到自动状态返回设置有效

有一定时间延迟。

• 自动返回的状态信息如下：

第一字节(打印机信息)

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 打印机状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 不用，固定为0 |
| 1 | 0 | 00 | 0 | 不用，固定为0 |
| 2 | 0 | 00 | 0 | 钱箱打开 |
|  | 1 | 04 | 4 | 钱箱闭合 |
| 3 | 0 | 00 | 0 | 在线 |
|  | 1 | 08 | 8 | 离线 |
| 4 | 1 | 10 | 16 | 未定义，固定为1 |
| 5 | 0 | 00 | 0 | 固定为0 |
| 6 | 0 | 00 | 0 | 未按FEED键 |
|  | 1 | 40 | 64 | 按下FEED键 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 不用，固定为0 |

第二字节 (打印机信息)

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 打印机状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 1 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 2 | 0 | 00 | 0 | 无字车错误 |
|  | 1 | 04 | 4 | 有字车错误 |
| 3 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 4 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 5 | 0 | 00 | 0 | 无不可恢复错误 |
|  | 1 | 20 | 32 | 有不可恢复错误 |
| 6 | 0 | 00 | 0 | 无自动恢复错误 |
|  | 1 | 40 | 64 | 有自动恢复错误 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 保留 |

Bit 5：不可恢复错误：指输入电压异常

Bit 6：自动恢复错误：指打印头过热错误，等待一段时间打印头过热错误自动恢复。

第三字节 (纸传感器信息)

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 打印机状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | 0 | 00 | 0 | 有纸 |
|  | 1 | 03 | 3 | 纸将尽 |
| 2, 3 | 0 . | 00 | 0 | 有纸 |
|  | 1 . | 0C | 12 | 纸尽 |
| 4 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 5, 6 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 保留 |

第四字节(纸传感器信息)

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 打印机信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~3 | 1 | 0F | 15 | 保留 |
| 4 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 5, 6 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 保留 |

[参考]		DLE EOT, GS r

## GS r n返回状态

[名称] 		返回状态

[格式] 		ASCII 		GS 	r 	n

Hex 		1D 	72 	n

Decimal 	29 	114 	n

[范围] 		n = 1, 2, 49, 50

[描述] 		返回由n值指定的状态：

| n | 功能 |
| --- | --- |
| 1, 49 | 返回纸传感器状态 |
| 2, 50 | 返回钱箱状态 |

[注释] 		• 该指令对接口为串口的打印机有效。

• 接收缓冲区中该指令前的数据被处理完之后，才执行该指令，因此，发送该指令与接收到返回状态有一定的时间滞后。

• 该指令返回一字节数据，其各位对应关系如下所示：

纸传感器状态 （ n = 1，49 ）：

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0, 1 | 0 | 00 | 0 | 纸将尽传感器：有纸 |
|  | 1 | 03 | 3 | 纸将尽传感器：纸将尽 |
| 2, 3 | 0 | 00 | 0 | 纸尽传感器：有纸 |
|  | 1 | 0c | 12 | 纸尽传感器：纸尽 |
| 4 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 5, 6 | 0 | 00 | 0 | 保留 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 保留 |

纸将尽传感器为选件，如未安装纸将尽传感器则Bit0，Bit1固定为0。

钱箱状态 ( n = 2, 50)：

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 0 | 钱箱打开 |
|  | 1 | 01 | 1 | 钱箱闭合 |
| 1~7 | 0 | 00 | 0 | 保留 |

[参考]		DLE EOT, GS a

## GS z 0 t1 t2设置在线恢复等待时间

[名称]		设置在线恢复等待时间

[格式]		ASCII		GS	z	0	t1	t2

Hex		1D	7A	30	t1	t2

Decimal	29	122	48	t1	t2

[范围]		0 ≤ t1 ≤ 255,  0 ≤ t2 ≤ 255

[默认值]	t1 = 6, t2 = 0

[描述]      	设定上纸等待时间（t1 × 500ms）和恢复确认时间（t2 × 500ms）。

• 在上纸等待时间（t1 × 500ms）段，PAPER灯灭，可以按键进纸并且按键进纸所用的时间不计算在该时间内。

• 在恢复确认（t2 × 500ms）期间,PAPER灯闪烁，可以按键退出该阶段。在此期间打印机响应主机的实时请求指令DLE ENQ N（n = 0）。

[参考]		DLE EOT，DLE ENQ， GS a

亚洲字符控制指令

## FS ! n设置亚洲字符模式

[名称] 		设置亚洲字符模式

[格式] 		ASCII 		FS 	! 	n

Hex 		1C 	21 	n

Decimal 	28 	33 	n

[范围] 		0 ≤n ≤ 255

[默认值] 	n = 0

[描述] 		根据 n 值设置亚洲字符的打印模式：

| 位 | 0/1 | Hex | Decimal | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | -- | -- | -- | 未定义 |
| 2 | 0 | 00 | 0 | 取消倍宽模式 |
|  | 1 | 04 | 4 | 选择倍宽模式 |
| 3 | 0 | 00 | 0 | 取消倍高模式 |
|  | 1 | 08 | 8 | 选择倍高模式 |
| 4~6 | -- | -- | -- | 未定义 |
| 7 | 0 | 00 | 0 | 取消下划线模式 |
|  | 1 | 80 | 128 | 选择下划线模式 |

[注释] 		• 当倍宽与倍高度模式同时被设定时，字符横向和纵向同时被放大两倍（包括左右间距）。

• 该指令设置的下划线模式对字符及其左右间距有效，对由HT指令引起的跳格无效。

• 当一行中字符高度不同时，该行中的所有字符以底线对齐。

• 用FS W指令对亚洲字符放大，FS !和FS W最后一条指令有效。

• 用FS -指令选择或取消下划线模式，FS !和FS -最后一条指令有效。

[参考]		FS -, FS W

## FS &选择亚洲字符模式

[名称] 		选择亚洲字符模式

[格式] 		ASCII 		FS 		&

Hex 		1C 		26

Decimal 	28 		38

[描述] 		选择亚洲字符模式

[注释] 	如果打印机装有亚洲字符字库，打印机上电后默认选择亚洲字符模式。

[参考]		FS . , FS C

## FS – n选择/取消亚洲字符下划线模式

[名称] 		选择/取消亚洲字符下划线模式

[格式] 		ASCII 		FS 	- 	n

Hex 		1C 	2D	n

Decimal 	28 	45	n

[范围]		n = 0, 1, 48, 49

[默认值]	n = 0

[描述] 		根据 n 的值，选择或取消亚洲字符的下划线：

| n | 功能 |
| --- | --- |
| 0, 48 | 取消下划线模式 |
| 1, 49 | 选择下划线模式 |

[注释]	• 该指令设置的下划线模式对亚洲字符及其左右间距有效，对由HT指令引起的跳格无效。

• 即使改变字符大小，设定的下划线线宽也不会改变。

• 用FS !也可选择或取消下划线模式，最后一条指令有效。

[参考]		FS ！

## FS . 取消亚洲字符模式

[名称] 		取消亚洲字符模式

[格式] 		ASCII 		FS 	.

Hex 		1C 	2E

Decimal 	28 	46

[描述] 		取消亚洲字符模式

[注释] 		当亚洲字符模式被取消时，所有字符都当作ASCII字符处理，每次只处理一个字节。

[参考]		FS &, FS C

## FS 2 c1 c2 d1...dk定义用户自定义字符

[名称] 		定义用户自定义字符

[格式] 		ASCII 		FS 	2 	c1 	c2 	d1...dk

Hex 		1C 	32 	c1 	c2 	d1...dk

Decimal 	28 	50 	c1 	c2 	d1...dk

[范围] 		c1，c2的取值范围和不同的字符类型有关

| 字符类型 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- |
| 日文（JIS代码） | c1 = 77H | 21H ≤ c2 ≤ 7EH |
| 日文（SHIFT代码） | c1 = ECH | 40H ≤ c2 ≤ 7EH 80H ≤ c2 ≤ 9EH |
| 简体中文 繁体中文 韩 文 | c1 = FEH | A1H ≤ c2 ≤ FEH |

0 ≤ d ≤ 255

k = 32

[描述] 		定义由c1, c2指定的双字节字符

• c1, c2代表用户自定义字符的编码，c1指定第一个字节，c2指定第二个字节。

• d代表字符点阵数据（纵向排列）。

[注释]		• 最多可定义5个双字节字符。

• 数据格式如下图：

[参考]		FS ?, FS C

## FS ? c1 c2取消用户自定义字符

[名称] 		取消用户自定义字符

[格式] 		ASCII 		FS 	？ 	c1	c2

Hex 		1C 	3F 	c1	c2

Decimal 	28 	63 	c1	c2

[范围] 		c1，c2的取值范围和不同的字符类型有关

| 字符类型 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- |
| 日文（JIS代码） | c1 = 77H | 21H ≤ c2 ≤ 7EH |
| 日文（SHIFT代码） | c1 = ECH | 40H ≤ c2 ≤ 7EH 80H ≤ c2 ≤ 9EH |
| 简体中文 繁体中文 韩 文 | c1 = FEH | A1H ≤ c2 ≤ FEH |

[描述]       	取消指定的用户自定义双字节字符

c1表示字符代码的第一字节，c2表示字符代码的第二字节。

[参考]		FS 2，FS C

## FS C n选择字符代码系统

[名称] 		选择字符代码系统

[格式] 		ASCII 		FS 	C 	n

Hex 		1C 	43 	n

Decimal 	28 	67 	n

[范围] 		n = 0，1，48，49

[默认值]	n = 0

[描述]       	在日文字库中选择日文字符代码系统

| n | 日文字符代码系统 |
| --- | --- |
| 0, 48 | JIS 代码 |
| 1, 49 | SHIFT JIS 代码 |

## FS S n1 n2设置字符左右间距

[名称] 		设置字符左右间距

[格式] 		ASCII 		FS 	S 	n1 	n2

Hex 		1C 	53 	n1	n2

Decimal 	28 	83 	n1 	n2

[范围] 		0 ≤ n1 ≤ 32

0 ≤ n2 ≤ 32

[默认值]	n1 = 0, n2 = 2

[描述] 	亚洲字符的左间距为[n1 ×0.1512]mm，右间距为[n2 ×0.1512]mm。

## FS W n选择/取消字符倍高倍宽

[名称] 		选择/取消字符倍高倍宽

[格式] 		ASCII 		FS 	W 	n

Hex 		1C 	57 	n

Decimal 	28 	87 	n

[范围] 		0 ≤ n ≤ 255

[默认值] 	n = 0

[描述] 		选择或者取消多字节字符倍高倍宽模式。

• 当n的最低位为0，取消多字节字符倍高倍宽模式。

• 当n的最低位为1，选择多字节字符倍高倍宽模式。

[参考]		FS !

# 指令使用指南

## 指令使用指南说明

- 编写此指南的目的是为了帮助采用指令编程方式的用户能够迅速掌握打印机的指令。

- 本文档中所有的指令样例数据均采用十六进制。

- 样例中所有常规字体字符均为打印数据，指令样例中数据不再做注释，如 42 43 是打印数据。加粗、下划线字符为打印机指令，如1B 40。

- 样例中所有指令后括号内的内容为该指令含义的注释，括号和括号内的内容并不是传送给打印机的指令。

## 指令使用指南关键词说明

正常状态：指打印机不忙或无错误状态。

错误状态：指纸尽、纸将尽、字车错误、打印头过热错误。

- 字符属性：指字符的各种模式，例如：加粗、下划线、放大等模式。

## 典型指令使用示例

### 状态查询指令

通过指令查询打印机的状态（正常状态、错误状态）。

- 实时状态传输（指令说明详见指令10 04 n）， 打印机开机默认实时状态传输指令允许。使用驱动程序打印时为了避免垃圾数据的返回（即位图数据中存在实时指令从而返回数据）），在进行驱动程序打印时将实时指令关闭，打印完毕后若要使用实时指令查询打印机的状态需要先允许实时指令，然后发送指令进行实时状态查询。

- 自动状态返回指令（详见指令1D 61 n）

打印机可以在状态变化时自动将打印机的变化后所处的状态返回（包括出错状态）。

如何应用自动状态返回指令准确的获得打印机的状态：

- 返回值的第三、四字节反映纸传感器的状态，一般第四字节未使用，固定返回值为0x0F。由返回值的第三个字节得到打印机的纸传感器的状态，通过分析此字节的低四位可以获取打印机的纸张状态。

- 然后查询返回的字节，根据返回数据的格式定义获得打印机的状态，包括有无字车等错误。

例如：打印机返回数据为：“14 00 03 0F”

0F为固定返回值；

03 表示纸尽传感器探测到有纸，但纸将近传感器探测到纸将尽，说明纸卷即将用尽，用户应该换纸；

00：表示打印机在线，无不可恢复的错误，无可自动恢复的错误，无字车错误；

14：表示打印机在线，未按键进纸；

通过数据分析得知打印机工作状态正常，但是纸张已经快要用完。

### 设置打印效果和发送打印内容

1．打印位置设置

1B 44 08 10 20 00（设置横向跳格位置）

09（将打印位置移动到下一个跳格位置）

33 33 33 33

09（同上注释）

33 33 33 33

09（同上注释）

33 33 33 33

0A（打印）

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

0A（打印）

- 1D 56 42 00（进纸）

2．字符属性设置

    - 选择/取消下划线模式（1B 2D n）

    - 选择字符打印模式（1B 21 n）

    - 选择/取消倒置打印（1B 7B n）

典型指令样例：

0A(打印)

1B 40 (初始化打印机)

1B 2D 01（选择下划线模式）

4E 6F 77 20 69 74 20 77 6F 72 6B 73 20 21 20 53 65 6C 65 63 74 20 20 20 20 20 50 72 69 6E 74 20 6D 6F 64 65 20

1B 21 00（选择字符打印模式）

33 33 33 33 33 33 33

1B 21 01 （选择字符打印模式）

20 4F 70 65 6E 20 69 6E 76 65 72 73 65 20 20 70 72 69 6E 74 20 6D 6F 64 65

0A（打印） 1B 7B 01（选择倒置打印）

33 33 33 33 33 4F 4B 21

0A（打印）1B 7B 00 （取消倒置打印）

33 33 33 33 33 4F 4B 21 33 33 33 33 33 4E 6F 77 20 49 27 6C 6C 20 73 68 6F 77 20 79 6F 75 20 7A 6F 6F 6D 20 69 6E 20 6D 6F 64 65 20

0A（打印）1B 21 31（选择字符放大）

33 33 33 4F 4B 21 20 77 6F 72 6B 73 21 20

0A（打印）

1B 21 01（取消字符放大倍数）

33 33 33 33 33

0A（打印）

- 1D 56 42 00（进纸）

### 打印和进纸

内容打印完成后，使用打印或出纸指令将打印票面走出出纸口。

- 打印并进纸n行（1B 64 n）

- 进纸（1D 56 42 00）

典型样例：

50 72 69 6E 74 20 61 6E 64 20 66 65 65 64 20 6E 20 20 6C 69 6E 65 73 20 33 33 33

1B 64 05（打印并进纸）

50 72 69 6E 74 20 61 6E 64 20 43 75 74 20 70 61 70 65 72

0A（打印）

1D 56 42 00（进纸）

### 位图下载及打印

频繁打印的位图建议通过NV位图方式处理。首先把位图下载到NV存储器中（以下称为NV位图），在以后需要打印的时候直接调用即可打印。NV位图可保存在打印机中并且掉电不丢失。NV位图下载及打印的指令如下：

- 下载NV位图（FS q n）

提示：NV位图下载指令的数据格式是纵向排列，位图在PC机上以横向格式存储，单色BMP位图的数据格式为：62字节BMP位图属性（包括位图的高度、宽度和颜色等） ＋ 数据。

- 打印NV位图（FS p n m）

## 建议应用流程及应用注意事项

通常开发中采用“查询打印机的状态－>发送打印数据－>查询打印机状态”的过程控制打印机。下面说明各过程的作用：

- 查询打印机的状态：先保证打印机处于正常的状态。

- 发送打印数据（包括打印前的设置指令）：发送待打印的数据。

注意：若打印的数据是位图数据，请先发送关闭实时状态传输指令。

- 打印完成后查询打印机的状态：只有打印机的状态正常才能保证已打印的票面数据完整。

提示：自动状态返回指令可以返回打印机的各种状态信息，因此建议您使用自动状态返回指令，查询打印机的状态。