- 确认纸头平齐，将纸卷按照上纸示意图（左下图）所示放入纸仓；

- 闭合前、后盖，介质安装完毕。

- 四、打印自检样张

- 确认打印机已安装纸卷和色带，并且前、后盖闭合；

- 先按住FEED键，再按住POWER键（应持续一秒以上后释放），ERROR指示灯闪烁一次后，释放FEED键，打印机初始化后打印配置信息和“Press and Release FEED key to print characters”、“Press and Hold FEED key to config the printer”提示行，进入暂停等待状态，PAPER指示灯闪烁；

- 短按FEED键，打印机将打印出字符测试样张，自检页打印结束。长按FEED键，打印机将进入按键配置模式；按键配置模式详细功能及操作方法请咨询经销商或厂家。

- 五、按键、指示灯与蜂鸣器说明

- 按键功能说明

- POWER键

  - 关电状态下，按住POWER键1秒左右，打印机上电；

  - 开电状态下，按住POWER键3秒左右，打印机关电。

- 短按FEED键

- 每按下一次，打印机进纸一行；

- 长按FEED键

- 在连续纸下，打印机连续进纸；

- 在标记纸下，打印机进纸到下一个标记。

- 指示灯、蜂鸣器功能说明

| 名 称 | 状态 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| POWER指示灯 （绿灯） | 常亮 | 打印机处于开电状态 |
|  | 熄灭 | 打印机处于关闭状态 |
| ERROR指示灯 （红灯） | 闪烁 | 打印机处于错误状态 |
|  | 熄灭 | 打印机处于正常状态 |
| PAPER指示灯 （红灯） | 常亮 | 打印机处于缺纸或纸将尽状态 |
|  | 闪烁 | 打印机处于暂停等待状态 |
|  | 熄灭 | 打印机纸张状态正常 |
| 蜂鸣器 | 鸣叫 | 打印机处于错误状态 |

- 指示灯、蜂鸣器与错误信息说明

| 错误信息 | 蜂鸣器 | ERROR 指示灯 | PAPER 指示灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| HP错误 | 连续鸣叫 | 连续闪烁 | 熄灭 |
| 打印头过热 | 六声 | 六次 | 熄灭 |
| 输入电压异常 | 五声 | 五次 | 熄灭 |
| 切刀异常 | 四声 | 四次 | 熄灭 |
| 上盖打开 | 三声 | 三次 | 熄灭 |
| 缺纸 | 两声 | 两次 | 常亮 |
| 纸将尽 |  | 一次 | 常亮 |

【   】

- 开箱检查	1

- 打印机简介	1

- 打印机安装	3

- 打印自检样张	4

- 按键、指示灯与蜂鸣器说明	5

一、开箱检查

请按照装箱单检查包装箱内物品（装箱物品根据客户要求确定），标准配置装箱内容如下，如果缺少或损坏，请与经销商联系。

二、打印机简介

- 主要结构

1—后盖              7—ERROR指示灯

2—撕纸刀            8—POWER指示灯

3—前盖              9—电源开关

4—FEED键          10—中壳

5—后盖按钮          11—底壳

6—PAPER指示灯     12—视窗

13—通讯接口   14—钱箱接口   15—电源接口

- 主要技术指标

- 打印方式：9针串行撞击点阵式

- 打印点数：最大200（全点）/ 400（半点）

- 打印宽度：40CPL（7×9）/ 33CPL（9×9）

- 走纸速度：130mm/ s

- 打印速度：

| 打印字符： 每行字符数 | 40CPL | 36 CPL | 30 CPL |
| --- | --- | --- | --- |
| 打印速度 | 4.7LPS | 5.1LPS | 5.9LPS |

| 纸张宽度：76±0.5/ 69.5±0.5/ 57.5±0.5 mm 字符类型 | FONTA | FONTB | 汉字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字符规格(W×H) | 9×9 | 7×9 | 16×16 |

- 纸张类型：连续纸，标记纸

- 单层纸厚： 0.06—0.085mm

- 压敏纸厚：单张0.05—0.08mm，总厚度≤0.2 mm

- 色带规格：ERC-38

- 电源参数：直流24V±7% 平均电流1.3A

- 纸卷直径：最大Φ100mm

注意：

- 推荐用纸：Oji paper mfg. Co., Ltd.: Register paper；

- 请选用同等质量的纸张，否则会影响打印质量甚至降低打印头及机芯的寿命；

- 当纸张厚度≥0.14mm，为保证打印机正常工作，请咨询经销商或厂家调节打印间距。

三、打印机安装

- 打印机连接

确认打印机的电源开关处于关闭状态后，按照图示方式连接打印机。

- 介质安装

- 将色带垂直向下装在打印机芯上，按照色带盒上的箭头标识方向转动色带旋钮2-3次，使色带处于张紧状态；

- 扣住挡纸板后面的圆孔，将其向上转动、卸下；根据纸张宽度选择合适的位置垂直向下插入挡纸板；

注：A：76±0.5mm  B：69.5±0.5mm C：57.5±0.5mm