ios Printer SDK API Reference Guide

V1.0.0

目录

1.关于这个指南	4

1-2支持的平台&开发环境	4

1-3机型/接口列表	4

1-4 Xcode静态库使用方法	4

2.常量	6

2-1常量定义	6

2-1-1字符集	6

2-1-2国际字符集	7

2-1-3中文编码格式	8

2-1-4条形码/图像/文字对齐方式	8

2-1-5选择打印模式	8

2-1-6选择HRI字符打印位置	9

2-1-7选择条形码系统并打印	9

2-1-8设定字符大小	9

2-1-9 实时传送打印机ID	10

2-1-10实时状态传送	10

2-1-11实时打印机请求	10

2-1-12实时发生脉冲	10

2-1-13选择位图模式	11

2-1-14设定/解除下划线模式	11

2-1-15选择字型	11

2-1-16设置/解除顺时针90°旋转	11

2-1-17设定位图模式	11

2-1-18选择HRI字符字型	12

2-1-19设定/解除反白打印模式	12

2-1-20条形码宽度	12

2-1-21在页模式下选择打印方向	12

2-1-22设置/解除粗体	13

2-1-23切纸模式选择	13

2-1-24设置/解除颠倒打印模式	13

2-1-25端口选择	13

3.Printer命令控制类定义（参考）	14

3-1概述	14

3-2 Porperties	14

3-2-1  delegate	14

3-2-2  - (BOOL) InitPrinter	15

3-2-3  - (void) HT	15

3-2-4  - (void) LF	16

3-2-5  - (void) CR	16

3-2-6  - (void) SelftestPrint	17

3-2-7  - (void) SetRightSpace:(Byte)Distance	17

3-2-8  - (void) SetAbsoluteprintPosition:(Byte)nL highByte:(Byte)nH	18

3-2-9  - (void) SetRelativeprintPosition:(Byte)nL highByte:(Byte)nH	18

3-2-10  - (void) SetDefaultLineSpacing	19

3-2-11  - (void) SetLineSpacing:(Byte)LineSpacing	19

3-2-12  - (void) SetLeftStartSpacing:(Byte)nL highByte:(Byte)nH	20

3-2-13  - (void) SetAreaWidth:(Byte)nL highByte:(Byte)nH	20

3-2-14  - (void) SetCharacterPrintmode:(Byte)CharacterPrintmode	21

3-2-15  - (void) SetUnderline:(Byte)UnderLineEn	21

3-2-16  - (void) AddBold:(Byte)BoldEn	22

3-2-17  - (void) SetCharacterFont:(Byte)Font	22

3-2-18  - (void) SetRotate:(Byte)RotateEN	23

3-2-19  SetAlignMode	23

3-2-20  - (void) SetInvertPrint:(Byte)InvertModeEn	24

3-2-21  - (void) SetZoom:(Byte)FontEnlarge	24

3-2-22  - (void) SetBlackReversePrint:(Byte)BlackReverseEn	25

3-2-23  - (void) OpenDrawer:(Byte)DrawerNumber startTime:(Byte)pulseStartTime endTime:(Byte)PulseEndTime	25

3-2-24  - (void) CutPaper	26

3-2-25  - (void) partialCutPaper	26

3-2-26     ① - (void) FeedAndCutPaper:(Byte)CutMode	27

②- (void) FeedAndCutPaper:(Byte)CutMode feed:(Byte)FeedDistance	27

3-2-27  AddBarCodePrint	27

3-2-28  BeginPrintImage	29

3-3  Instance Methods	30

3-3-1  Begin	30

3-3-2  Excute	30

3-3-3  ImportData	31

3-3-4  ClearData	31

3-3-5  btnConnect	31

3-3-6  btnPrint	32

3-3-7  btnPreferencesClick	33

4.涉及协议	34

4-1 概述	34

4-2  Instance Methods	34

4-2-1 connectHost	34

4-2-2  disconnect	35

5.附录	36

# 1.关于这个指南

这个SDK指南描述了用于IOS应用程序开发的库函数。

## 1-2支持的平台&开发环境

- 平台

iOS 4.3 或者更高

- 开发环境

XCode 4.2.6 或者更高

## 1-3机型/接口列表

| 机型 | 网口 | Wifi | 蓝牙 |
| --- | --- | --- | --- |
| RP80 | ○ | × | × |
| RP80W | × | ○ | × |
| RPP-02 | × | × | ○ |

## 1-4 Xcode静态库使用方法

1-4-1 添加CFNetwork.framework和静态库文件libWifiPrinter_SDK.a

- 选择 “project file and target”选项

- 选择“Build Phasaes”标签

- 选择“Link Binary With Libaries”项目，点击“+”弹出如下选择框，选择CFNetwork.framework和静态库文件libWifiPrinter_SDK.a在项目中添加。

1-4-2 添加静态库相应的头文件

添加WifiPrinter.h、WifiPrinterDelegate.h、AsynSocket.h三个静态库的头文件到project中。

# 2.常量

所提供SDK使用的常量全部定义在WifiPrinter.h。

## 2-1常量定义

### 2-1-1字符集

以下为支持的字符集列表，默认字符集为CS_CP437。

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| CS_CP437 | 0 | CP437【美国，欧洲标准】 |
| CS_KATAKANA | 1 | KataKana【片假名】 |
| CS_CP850 | 2 | CP850【多语言】 |
| CS_CP860 | 3 | CP860【葡萄牙】 |
| CS_CP863 | 4 | CP863【加拿大-法语】 |
| CS_CP865 | 5 | CP865【北欧】 |
| CS_WP1251 | 6 | WCP1251【斯拉夫语】 |
| CS_CP866 | 7 | CP866【斯拉夫2】 |
| CS_MIK | 8 | MIK【斯拉夫/保加利亚】 |
| CS_CP755 | 9 | CP755【东欧，拉脱维亚2】 |
| CS_CP862 | 15 | CP862【希伯来】 |
| CS_WCP1252 | 16 | WCP1252【拉丁语1】 |
| CS_WCP1253 | 17 | WCP1253【希腊】 |
| CS_CP852 | 18 | CP852【拉丁语2】 |
| CS_CP858 | 19 | CP858【多种语言拉丁语1+欧符】 |
| CS_IRANII | 20 | 伊朗II【波斯语】 |
| CS_LATVIA | 21 | 拉脱维亚 |
| CS_CP864 | 22 | CP864【阿拉伯语】 |
| CS_ISO88591 | 23 | ISO-8859-1【西欧】 |
| CS_CP737 | 24 | CP737【希腊】 |
| CS_WCP1257 | 25 | WCP1257【波罗的海】 |
| CS_THAI | 26 | 泰文 |
| CS_CP720 | 27 | CP720【阿拉伯语】 |
| CS_CP855 | 28 | CP855 |
| CS_857 | 29 | CP857【土耳其语】 |
| CS_WCP1250 | 30 | WCP1250【中欧】 |
| CS_CP775 | 31 | CP775 |
| CS_WCP1254 | 32 | WCP1254【土耳其语】 |
| CS_WCP1255 | 33 | WCP1255【希伯来语】 |
| CS_WCP1256 | 34 | WCP1256【阿拉伯语】 |
| CS_WCP1258 | 35 | WCP1258【越南语】 |
| CS_ISO88592 | 36 | ISO-8859-2【拉丁语2】 |
| CS_ISO88593 | 37 | ISO-8859-3【拉丁语3】 |
| CS_ISO88594 | 38 | ISO-8859-4【波罗的语】 |
| CS_ISO88595 | 39 | ISO-8859-5【斯拉夫语】 |
| CS_ISO88596 | 40 | ISO-8859-6【阿拉伯语】 |
| CS_ISO88597 | 41 | ISO-8859-7【希腊语】 |
| CS_ISO88598 | 42 | ISO-8859-8【希伯来语】 |
| CS_ISO88599 | 43 | ISO-8859-9【土耳其语】 |
| CS_ISO885915 | 44 | ISO-8859-15【拉丁语9】 |
| CS_THAI2 | 45 | 【泰文2】 |
| CS_CP856 | 46 | CP856 |
| CS_CP874 | 47 | CP874 |

### 2-1-2国际字符集

以下为支持的国际字符集列表，默认的国际字符集为ICS_CHINESE

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| ICS_USA | 0 | 美国 |
| ICS_FRANCE | 1 | 法国 |
| ICS_GERMANY | 2 | 德国 |
| ICS_ENGLAND | 3 | 英国 |
| ICS_DENMARKI | 4 | 丹麦I |
| ICS_SWEDEN | 5 | 瑞典 |
| ICS_ITALY | 6 | 意大利 |
| ICS_SPAINI | 7 | 西班牙I |
| ICS_JAPAN | 8 | 日本 |
| ICS_NORWAY | 9 | 挪威 |
| ICS_DENMARKII | 10 | 丹麦II |
| ICS_SPAINII | 11 | 西班牙II |
| ICS_LATIN | 12 | 拉丁美洲 |
| ICS_KOREAN | 13 | 韩国 |
| ICS_SLOVENIA | 14 | 斯洛文尼亚 |
| ICS_CHINA | 15 | 中国 |

### 2-1-3中文编码格式

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| ENCODING_GBK | 0 | GBK编码 |
| ENCODING_UTF_8 | 1 | UTF-8编码 |
| ENCODING_BIG5 | 3 | BIG5繁体编码 |

### 2-1-4条形码/图像/文字对齐方式

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| ALIGNMENT_LEFT | 0 | 左对齐 |
| ALIGNMENT_CENTER | 1 | 居中对齐 |
| ALIGNMENT_RIGHT | 2 | 右对齐 |

### 2-1-5选择打印模式

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| FT_DEFAULT | 0x00 | 缺省值 |
| FT_FONTA | 0x00 | 字符字型A（12*24） |
| FT_FONTB | 0x01 | 字符字型B（9*17） |
| FT_BOLD | 0x08 | 设置粗体模式 |
| FT_DHEIGHT | 0x10 | 设置倍高模式 |
| FT_DWIDTH | 0x20 | 设置倍宽模式 |
| FT_UNDERLINE | 0x80 | 设置下划线模式 |

### 2-1-6选择HRI字符打印位置

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| HRI_NONE | 0 | 不打印HRI字符 |
| HRI_ABOVE | 1 | 在条形码上方 |
| HRI_BELOW | 2 | 在条形码下方 |
| HRI_BOTH | 3 | 在条形码上方及下方 |

### 2-1-7选择条形码系统并打印

| Code | Value | Number of Data | Range of Data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BCS_UPCA | 0x65 | 11<=n <=12 | 48<=d<=57 |  |
| BCS_UPCE | 0x66 | 11<=n<=12 | 48<=d<=57 |  |
| BCS_EAN13 | 0x67 | 12<=n<=13 |  | 48<=d<=57 |
| BCS_EAN8 | 0x68 | 7<=n<=8 |  | 48<=d<=57 |
| BCS_CODE39 | 0x69 | 1<=n<=255 |  | 48<=d<=57,65<=d<=90,32,36,37,43,45,46,47 |
| BCS_ITF | 0x70 | 1<=n<=255(even number) |  | 48<=d<=57 |
| BCS_CODABAR | 0x71 | 1<=n<=255 |  | 48<=d<=57,65<=d<=68,36,43,45,46,47,58 |
| BCS_CODE93 | 0x72 | 1<=n<=255 |  | 0<=d<=127 |
| BCS_CODE128 | 0x73 | 2<=n<=255 |  | 0<=d<=127 |

### 2-1-8设定字符大小

- 字符宽度设定

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| TS_1WIDTH | 0x00 | 1（普通） |
| TS_2WIDTH | 0x10 | 2倍宽 |
| TS_3WIDTH | 0x20 | 3倍宽 |
| TS_4WIDTH | 0x30 | 4倍宽 |
| TS_5WIDTH | 0x40 | 5倍宽 |
| TS_6WIDTH | 0x50 | 6倍宽 |
| TS_7WIDTH | 0x60 | 7倍宽 |
| TS_8WIDTH | 0x70 | 8倍宽 |

- 字符高度设定

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| TS_1HEIGHT | 0x00 | 1（普通） |
| TS_2HEIGHT | 0x01 | 2倍高 |
| TS_3HEIGHT | 0x02 | 3倍高 |
| TS_4HEIGHT | 0x03 | 4倍高 |
| TS_5HEIGHT | 0x04 | 5倍高 |
| TS_6HEIGHT | 0x05 | 6倍高 |
| TS_7HEIGHT | 0x06 | 7倍高 |
| TS_8HEIGHT | 0x07 | 8倍高 |

### 2-1-9 实时传送打印机ID

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| ID_MODLE | 49 | 打印机ID模型 |
| ID_NUMBER | 50 | ID型号 |
| ID_VERSION | 65 | 硬件版本 |
| ID_FIRM | 66 | 厂商 |
| ID_PRINTERNAME | 67 | 打印机名称 |
| ID_UARTNAME | 68 | 串口名称 |
| ID_ENCODINGTYPE | 69 | 多字节字符 |

### 2-1-10实时状态传送

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| STATE_PRINTER | 1 | 打印机状态 |
| STATE_OFFLINE | 2 | 脱机状态 |
| STATE_ERR | 3 | 错误状态 |
| STATE_SENSOR | 4 | 连续用纸传感器状态 |

### 2-1-11实时打印机请求

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| REQ_LINE | 1 | 从错误恢复并从错误出现的行开始重新开始打印 |
| REQ_CLEAR | 2 | 在清除接收和打印缓冲区后从错误恢复 |

### 2-1-12实时发生脉冲

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| CASHDRAWER_PIN_2 | 0 | 钱箱连接引脚2 |
| CASHDRAWER_PIN_5 | 1 | 钱箱连接引脚5 |

### 2-1-13选择位图模式

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| DENSITY_SINGLE_8 | 0 | 8-点 单密度 |
| DENSITY_DOUBLE_8 | 1 | 8-点 双密度 |
| DENSITY_SINGLE_24 | 32 | 24-点 单密度 |
| DENSITY_DOUBLE_24 | 33 | 24-点 双密度 |

### 2-1-14设定/解除下划线模式

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| UNDERLINE_DIS | 0 | 解除下划线模式 |
| UNDERLINE_1 | 1 | 设定下划线模式（1点粗） |
| UNDERLINE_2 | 2 | 设定下划线模式（2点粗） |

### 2-1-15选择字型

| Code | Value | Descr |
| --- | --- | --- |
| FONT_A | 0 | 选择字型A（12*24） |
| FONT_B | 1 | 选择字型B（9*17） |

### 2-1-16设置/解除顺时针90°旋转

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| CLOCKWISE_DIS | 0 | 解除顺时针90°旋转模式 |
| CLOCKWISE_EN | 1 | 设置顺时针90°旋转模式 |

### 2-1-17设定位图模式

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| BMP_NORMAL | 0 | 普通（垂直203.2dpi，水平203.2dpi） |
| BMP_DOUBLEWIDTH | 1 | 倍宽（垂直203.2dpi，水平101.6dpi） |
| BMP_DOUBLEHEIGHT | 2 | 倍高（垂直101.6dpi，水平203.2dpi） |
| BMP_FOURTHTIMES | 3 | 4倍大小（垂直101.6dpi，水平101.6dpi） |

### 2-1-18选择HRI字符字型

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| HRI_FONTA | 0 | 字体A（12*24） |
| HRI_FONTB | 1 | 字体B（9*17） |

### 2-1-19设定/解除反白打印模式

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| INVERSE_DIS | 0x00 | 反白模式关闭 |
| INVERSE_EN | 0x01 | 反白模式开启 |

### 2-1-20条形码宽度

| Code | Value | Description |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多级条形码（mm） | 二进制条形码（mm） |  |
|  |  |  | 窄条 | 宽条 |
| BARCODE_1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.625 |
| BARCODE_2 | 3 | 0.375 | 0.375 | 1.000 |
| BARCODE_3 | 4 | 0.560 | 0.500 | 1.250 |
| BARCODE_4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 1.625 |
| BARCODE_5 | 6 | 0.750 | 0.750 | 2.000 |

### 2-1-21在页模式下选择打印方向

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| DIRECTION_LEFT_RIGHT | 0 | 打印方向自左向右 |
| DIRECTION_BOTTOM_TOP | 1 | 打印方向自下向上 |
| DIRECTION_RIGHT_LEFT | 2 | 打印方向自右向左 |
| DIRECTION_TOP_BOTTOM | 3 | 打印方向自上向下 |

### 2-1-22设置/解除粗体

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| BOLD_DIS | 0x00 | 解除粗体打印模式 |
| BOLD_EN | 0x01 | 设定粗体打印模式 |

### 2-1-23切纸模式选择

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| CUT_PARTIAL | 0x31 | 部分切纸 (保留一点不切) |
| CUT_WITHFEED | 0x42 | 进纸 (切纸位置 + [n ×0.125 毫米]), 并且进行部分切纸(保留一点不切). |

### 2-1-24设置/解除颠倒打印模式

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| INVERT_DIS | 0 | 关闭颠倒打印模式 |
| INVERT_EN | 1 | 打开颠倒打印模式 |

### 2-1-25端口选择

| Code | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| CONNECTION_WIFI | 0x0000 | Wi-Fi |
| CONNECTION_ETHERNET | 0x0001 | Ethernet |
| CONNECTION_BLUETOOTH | 0x0002 | Bluetooth |

# 3.Printer命令控制类定义（参考）

| Inherits from | NSObject |
| --- | --- |
| Confirms to |  |
| Framework | libWifiPrinter_SDK.a CFNetwork.framework |
| [Availability] | iOS 4.3或者更高 |
| Declared | WifiPrinter.h |

## 3-1概述

本部分主要描述本公司打印机控制类定义方法。

## 3-2 Porperties

### 3-2-1  delegate

@property(readwrite) id<initWithDelegate>  de

【描述】

本部分是控制函数初始化。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

@interface delegateTestClass : NSObject { //Declaration } @end

@implementation TestClass //process -(id) initWithDelegate : (id) de { //Implementation self = [super init]; if(self){ delegate = de; if(mCmdBuffer == NULL) mCmdBuffer = malloc(sizeof(Byte)*BUFFER_MAX_LEN); mIndex = 0; } return self; }

### 3-2-2  - (BOOL) InitPrinter

【描述】

本部分主要是使用于打印机的初始化

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

Byte combyte[] = {0x1B, 0x40}; if(![asyncSocket isConnected]) retrurn false; NSData *data = [[NSData alloc] initWithBytes : combyte length : 2]; [self SendData : data]; return true;

### 3-2-3  - (void) HT

【描述】

移动打印位置到下一个水平定位点的位置（水平定位）

HT

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x09;

### 3-2-4  - (void) LF

【描述】

把打印缓冲区中的数据打印出来，并按照当前行距把打印纸向前推进一行

LF

【注意】

该命令把打印位置设置为行的开始位置

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x0A;

### 3-2-5  - (void) CR

【描述】

打印并回车

CR

【注意】

- 允许自动进纸时，该命令与LF的功能相同。

- 不允许自动进纸时，该命令被忽略。

- 对于串行接口模式，该命令中行进纸功能被忽略。

- 设置打印起始位置为行的起始点。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x0D;

### 3-2-6  - (void) SelftestPrint

【描述】

打印自测页

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x12; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x54;

### 3-2-7  - (void) SetRightSpace:(Byte)Distance

@property(readwrite) Byte  Distance

【描述】

设置字符右侧的间距为[Distance *0.125 毫米]。

【注意】

- 对于倍宽模式，右侧字符间距是一般模式下的两倍。当字符被放大，右侧字 符间距是一般模式下的n倍。

- 该命令不影响汉字字符的设定。

- 该命令在每种模式中独立设定值标准模式。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x20; mCmdBuffer[mIndex++] = Distance;

### 3-2-8  - (void) SetAbsoluteprintPosition:(Byte)nL highByte:(Byte)nH

@property(readwrite) Byte  nL

@property(readwrite) Byte  nH

【描述】

设定从一行的开始到将要打印字符的位置之间的距离。 

从一行的开始到打印位置的距离为[(nL + nH *256)*0.125 毫米]。

【注意】

- 指定打印区域之外的设置被忽略。

- 在标准模式使用水平运动单位(x)。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x24; mCmdBuffer[mIndex++] = nL; mCmdBuffer[mIndex++] = nH;

### 3-2-9  - (void) SetRelativeprintPosition:(Byte)nL highByte:(Byte)nH

@property(readwrite) Byte  nL

@property(readwrite) Byte  nH

【描述】

以当前位置为基点，使用水平或垂直运动单位，设置打印起始位置。 

该命令将打印位置设置为从当前位置到[(nL + nH *256)*0.125 毫米]。

【注意】

- 任何超出了可打印区域范围的设置均被忽略。

- 距离N指定为向右时: nL+ nH*256 = N

距离N指定为向左时: (反方向), 使用65536的补码。 nL+ nH*256 = 65536 - N。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x5C; mCmdBuffer[mIndex++] = nL; mCmdBuffer[mIndex++] = nH;

### 3-2-10  - (void) SetDefaultLineSpacing

【描述】

选择行间距为 3.75 毫米(30*0.125毫米)。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x32;

### 3-2-11  - (void) SetLineSpacing:(Byte)LineSpacing

@property(readwrite) Byte LineSpacing

【描述】

本部分用户设置行间距，为LineSpacing *0.125mm

ESC  3  n

【注意】

- 行间距可以在标准模式和页模式中独立设置。

- 在标准模式中使用垂直运动单位（y）。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B mCmdBuffer[mIndex++] = 0x33; mCmdBuffer[mIndex++]= SetLineSpacing;

### 3-2-12  - (void) SetLeftStartSpacing:(Byte)nL highByte:(Byte)nH

@property(readwrite) Byte  nL

@property(readwrite) Byte  nH

【描述】

左边空白量设置为[(nL + nH *256)*0.125 毫米]。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1D; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x4C; mCmdBuffer[mIndex++] = nL; mCmdBuffer[mIndex++] = nH;

### 3-2-13  - (void) SetAreaWidth:(Byte)nL highByte:(Byte)nH

@property(readwrite) Byte  nL

@property(readwrite) Byte  nH

【描述】

打印区域宽度设置为[(nL + nH *256)*0.125 毫米]。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1D; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x57; mCmdBuffer[mIndex++] = nL; mCmdBuffer[mIndex++] = nH;

### 3-2-14  - (void) SetCharacterPrintmode:(Byte)CharacterPrintmode

@property(readwrite) Byte  CharacterPrintmode

【描述】

通过指定参数 CharacterPrintmode的值选择打印模式。参数 n 的定义如下：

#define RT_FT_DEFAULT                0x00

#define RT_FT_FONTA                   0x00

#define RT_FT_FONTB                   0x01

#define RT_FT_BOLD                    0x08

#define RT_FT_DHEIGHT                0x10

#define RT_FT_DWIDTH                 0x20

#define RT_FT_UNDERLINE              0x80

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1D; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x21; mCmdBuffer[mIndex++] = RT_FT_DHEIGHT;

### 3-2-15  - (void) SetUnderline:(Byte)UnderLineEn

@property(readwrite)Byte  UnderLineEn

【描述】

参数UnderLineEn确定下划线参数，定义如下：

#define RT_UNDERLINE_DIS             0

#define RT_UNDERLINE_1               1

#define RT_UNDERLINE_2               2

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x2D; //设定下划线一点粗 mCmdBuffer[mIndex++] = RT_UNDERLINE_1;

### 3-2-16  - (void) AddBold:(Byte)BoldEn

@property(readwrite)Byte  BoldEn

【描述】

本部分用于设定/解除粗体打印

参数BoldEn定义如下：

#define RT_BOLD_DIS                  0x00

#define RT_BOLD_EN                   0x01

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x45; //设定粗体打印 mCmdBuffer[mIndex++] = RT_BOLD_EN;

### 3-2-17  - (void) SetCharacterFont:(Byte)Font

@property(readwrite)Byte  Font

【描述】

选择字符字型。

参数Font定义如下：

#define RT_FONT_A                 0x00

#define RT_FONT_B                 0x01

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x4D; //选择字型B（9x17） mCmdBuffer[mIndex++] = RT_FONT_B;

### 3-2-18  - (void) SetRotate:(Byte)RotateEN

@property(readwrite)Byte  RotateEN

【描述】

设置/解除顺时针 90度旋转。

参数RotateEN定义如下：

#define RT_CLOCKWISE_DIS             0

#define RT_CLOCKWISE_EN              1

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x56; //设置顺时针 90度旋转模式 mCmdBuffer[mIndex++] = RT_CLOCKWISE_EN;

### 3-2-19  SetAlignMode

@property(readwrite)Byte  AlignMode

【描述】

本部分用于选择对齐方式

参数AlignMode定义如下：

#define RT_ALIGNMENT_LEFT            0

#define RT_ALIGNMENT_CENTER          1

#define RT_ALIGNMENT_RIGHT           2

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x61; //左对齐 mCmdBuffer[mIndex++] = RT_ALIGNMENT_LEFT;

### 3-2-20  - (void) SetInvertPrint:(Byte)InvertModeEn

@property(readwrite)Byte  InvertModeEn

【描述】

设置或解除颠倒打印模式。 

当n 的最低有效位为0时，关闭颠倒打印模式 。 

当n 的最低有效位为1时，打开颠倒打印模式。

参数InvertModeEn定义如下：

#define RT_INVERT_DIS				0

#define RT_INVERT_EN				1

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x7b; mCmdBuffer[mIndex++] = RT_INVERT_EN;

### 3-2-21  - (void) SetZoom:(Byte)FontEnlarge

@property(readwrite) Byte  FontEnlarge

【描述】

本部分用于设定字符大小

GS  !  n

【注意】

- 该命令用0到3位设定字符高度，4到7位设定字符宽度。

- 该命令对除HRI字符外的所有字符（英数字符和汉字）有效。

- 当字符以不同的尺寸在一行中放大时，一行中所有字符沿基线对齐。

- 在标准模式下，垂直方向是指进纸方向。然而当字符方向顺时针旋转90°后垂直方向与水平方向之间的关系颠倒。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1D; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x21; mCmdBuffer[mIndex++] = FontEnlarge;

### 3-2-22  - (void) SetBlackReversePrint:(Byte)BlackReverseEn

@property(readwrite) Byte  BlackReverseEn

【描述】

本部分主要用于设定/解除反白打印模式

参数InvertModeEn定义如下：

#define RT_INVERSE_DIS               0x00

#define RT_INVERSE_EN                0x01

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1D; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x42; //设定反白模式 mCmdBuffer[mIndex++] = RT_INVERSE_EN; //解除反白模式 mCmdBuffer[mIndex++] = RT_INVERSE_DIS;

### 3-2-23  - (void) OpenDrawer:(Byte)DrawerNumber startTime:(Byte)pulseStartTime endTime:(Byte)PulseEndTime

@property(readwrite) Byte  DrawerNumber

@property(readwrite) Byte  pulseStartTime

@property(readwrite) Byte  PulseEndTime

【描述】

DrawerNumber  = 0, 1, 48, 49

0 <=  pulseStartTime <= 255

0 <=  PulseEndTime <= 255

【描述】

发送一个脉冲到指定的连接引脚。

开机时间= pulseStartTime x 2 millisecond

关机时间= PulseEndTime x 2 millisecond

m =0/48 脉冲发送到钱箱输出引脚2；

m=1/49 脉冲发送到钱箱输出引脚5。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x70; mCmdBuffer[mIndex++] = DrawerNumber; mCmdBuffer[mIndex++] = pulseStartTime; mCmdBuffer[mIndex++] = PulseEndTime;

### 3-2-24  - (void) CutPaper

【描述】

全切纸

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x69;

### 3-2-25  - (void) partialCutPaper

【描述】

部分切纸

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

mCmdBuffer[mIndex++] = 0x1B; mCmdBuffer[mIndex++] = 0x6D;

### 3-2-26     ① - (void) FeedAndCutPaper:(Byte)CutMode

### ②- (void) FeedAndCutPaper:(Byte)CutMode feed:(Byte)FeedDistance

【范围】

- CutMode：RT_CUT_PARTIAL

- CutMode：RT_CUT_WITHFEED

0 <= FeedDistance <= 255

【描述】

选择切纸模式并切纸

【Syntax】

- (void) FeedAndCutPaper:(Byte)CutMode

- (void) FeedAndCutPaper:(Byte)CutMode feed:(Byte)FeedDistance

【举例】

- (void) FeedAndCutPaper:(Byte)CutMode 参数： CutMode：切纸模式，定义如下： #define RT_CUT_PARTIAL 0x31 Len ：数据长度

- (void) FeedAndCutPaper:(Byte)CutMode feed:(Byte)FeedDistance 参数： CutMode：切纸模式，定义如下： #define RT_CUT_WITHFEED 0x42 FeedDistance：进纸点数

### 3-2-27  AddBarCodePrint

@property(readwrite)int  codeType

@property(readwrite)(NSData *)  data

【描述】

本部分用于选定条形码系统并打印条形码

GS  k  m  n  d1  …  dn

【注意】

- 参数codeType用于选定条形码系统，即指令中的参数m。

- 参数data用于输入参数d1 …dn，参数n根据输入的参数d1…dn的个数进行计算。

- n指定条形码数据字节数，并且打印机从下一个字符开始将n字节数据作为条形码数据处理。

- 如果n超出了指定范围，则打印机停止该命令的处理，并将后续数据作为普通数据处理。

- 如果d超出了指定范围，则打印机只是进纸并将后续数据作为普通数据处理。

- 该命令按打印条形码的要求进纸，不管ESC 2或ESC 3设定的行间距。

- 仅当打印缓冲区无数据时，该命令有效。当打印缓冲区有数据时打印机将m的后续数据作为普通数据处理。

- 打印条形码之后，该命令将打印位置设定在一行的开始。

- 该命令不受打印模式（加粗重叠、下划线、字符大小、反白打印或字符90°旋转等等）影响，颠倒打印模式除外。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

//******打印一维条码**********// - (void) AddBarCodePrint:(int)codeType :(NSData *)data { switch(codeType){ case RT_BCS_UPCA: [self UPCA:data]; break; case RT_BCS_UPCE: [self UPCE:data]; break; case RT_BCS_EAN13: [self EAN13:data]; break; case RT_BCS_EAN8: [self EAN8:data]; break; case RT_BCS_CODE39: [self CODE39:data]; break; case RT_BCS_ITF: [self ITF:data]; break; case RT_BCS_CODABAR: [self CODEBAR:data]; break; case RT_BCS_CODE93: [self CODE93:data]; break; case RT_BCS_CODE128: [self Code128_B:data]; break; default : break; } }

### 3-2-28  BeginPrintImage

@property(readwrite)(UIImage *) image

【描述】

本部分用于位图数据处理

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

CGImageRef imageref = [image CGImage]; CGColorSpaceRef colorspace = CGColorSpaceCreateDeviceGray(); CGContextRef cgcnt = CGBitmapContextCreate(imageData, width, height, …); CGRect therect = CGRectMake(0, 0, width, height); CGContextDrawImage(cgcnt, therect, imageref); CGColorSpaceRelease(colorspace); CGContextRelease(cgcnt); //解析图片，获取位图数据 … //对位图数据进行处理 … //发送打印图片前导指令 Byte start[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x40, 0x1B, 0x33, 0x00}; NSData *dataStart = [NSData dataWithBytes : start length : 13]; [self Begin]; [self ImportData : dataStart Len : [dataStart length]; [self Excute]; [self ClearData]; //发送图片数据 [self ImportData : finalData Len : [finalData length]]; [self Excute]; [self ClearData]; //发送结束指令 Byte end[] = {0x1d, 0x4c, 0x1f, 0x00}; NSData *dataEnd = [NSDatra dataWithBytes : end length : 4]; [self ImportData : dataEnd Len : [dataEnd length]]; [self Excute]; [self ClearData];

## 3-3  Instance Methods

### 3-3-1  Begin

【描述】

本部分用于初始化打印机，配置好应用环境。

【Syntax】

-（void） Begin

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

[self WakeUpPrinter]; [self InitPrinter]; //清空打印机缓冲 [self ClearData];

### 3-3-2  Excute

【描述】

本部分用于处理执行的数据。

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

NSData *data = [[NSData alloc] initWithBytes : mCmdBuffer length : mIndex]; [self sendData : data] mIndex = 0;

### 3-3-3  ImportData

【描述】

本部分用于输入打印数据

【Syntax】

-（void）ImportData : (NSData *)data  Len : (int)len

-（void）ImportData : (NSString *)data

【举例】

-（void）ImportData : (NSData *)data Len : (int)len 参数： data ：数据内容 Len ：数据长度

-（void）ImportData : (NSString *)data 参数： data ：打印字符串数据

### 3-3-4  ClearData

【描述】

执行excute()方法打印后要执行ClearData（）清空缓冲区

【Syntax】

-（void）ClearData

### 3-3-5  btnConnect

【描述】

本部分用于连接/断开打印机连接

【Syntax】

-（IBAction）btnConnect

-（void）onConnected

-（void）onDisconnected

【举例】

//onConnected if(isSucceed) { [btn setTitle : LANG(@”断开”) forState : UIControlStateNormal]; labStatus.text = LANG(@”已连接”); } else { MSGBOX(LANG(@”连接失败！”)); }

//onDisConnected if(isSucceed) { [btn setTitle : LANG(@”连接”) forState : UIControlStateNormal]; labStatus.text = LANG(@”已断开”); } else { MSGBOX(LANG(@”断开失败！”)); }

### 3-3-6  btnPrint

【描述】

本部分是用于测试简单的打印机功能

【Syntax】

-（IBAction）btnPrint

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

if(swDoubleWidth.isOn){ [printer SetZoom : (Byte)0x10]; } if(swDoubleHeight.isOn){ [printer SetZoom : (Byte)0x01]; } if(swUnderLine.isOn){ [printer SetUnderline : (Byte)0x02]; } if(swBold.isOn){ [printer AddBold : (Byte)0x01]; } if(swSmallFont.isOn){ [printer SetCharacterFont : (Byte)0x01]; } if(swToWhite.isOn){ [printer AddInverse : (Byte)0x01]; }

### 3-3-7  btnPreferencesClick

【描述】

本部分用于选择测试程序打印字符、图片、条形码、发票或者表格。

【Syntax】

-（IBAction）btnPreferencesClick

-（IBAction）btnPrintText

-（IBAction）btnPrintPic

-（IBAction）btnPrintBarcode

-（IBAction）btnPrintInvoice

-（IBAction）btnPrintTable

【适用版本】

SDK 1.0.0或者更高

【举例】

//btnPreferencesClick Preferences *pref = [[Preferences alloc]init]; pref.printer = self.printer; AppDelegate *app = [[UIApplication sharedApplication]delegate]; [app.navController pushViewController : pref animated : YES];

//btnPrintText if(IS_LANG_EN) { [printer ImportData : @ “abcd!!!!\n”]; } else { [printer ImportData : @”测试！！！\n”]; }

//btnPrintPic UIImage *img = [UIImage imageNamed : @”**.bmp”]; [printer BeginPrintImage : img];

//btnPrintBarcode …

//btnPrintInvoice …

//btnPrintTable …

# 4.涉及协议

| Inherits from | NSObject |
| --- | --- |
| Confirms to |  |
| Framework | libWifiPrinter_SDK.a CFNetwork.framework |
| 【Availability】 | iOS 4.3或者更高 |
| Declared | WifiPrinterDelegate.h |

## 4-1 概述

本部分主要涉及WiFi的连接协议。

## 4-2  Instance Methods

### 4-2-1 connectHost

【描述】

本部分用于WiFi的连接。

【Syntax】

-（void）connectHost : （NSString *）host PORT : （UInt16）prot

-（void）onSocket : (AsyncSocket *)sock didConnectToHost : (NSString *)host port : (UInt16)port

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

//connectHost if(![asyncSocket connectToHost : host onPort : port withTimeout : TIMEOUT error : &err]) { NSLog(@”Error: %@”, err); } [NSThread detachNewThreadSelector : @selector(threadFunc:) toTarget : selfwithObject : @”CONN”];

//didConnectToHost NSLog(@”connected.”); if([delegate respondsToSelector : @selector(onConnected:)]) { [delegate onConnected : TRUE]; }

### 4-2-2  disconnect

【描述】

本部分用于断开WiFI的连接。

【Syntax】

-（void）disconnect

【适用版本】

SDK 1.0.0 或者更高

【举例】

bDisconnOK = FALSE; if([asyncSocket isConnected]) { … } Else { bDisconnOK = TRUE; if([delegate respondsToSelector : @selector(onDisconnected:)]) { [delegate onDisconnected : TRUE]; } }

# 5.附录

【部分产品目录】

| 产品名称 | 支持端口 | 产品类型 |
| --- | --- | --- |
| RP80 | 并口/串口/USB/网口 | 热敏票据打印机 |
| RP58 | USB/串口/并口 | 热敏票据打印机 |
| RP58E | USB/串口/并口 | 热敏票据打印机 |
| RP80W | WIFI | WIFI无线打印机 |
| RPP-02 | Original IR，VIR，IrDA（IrCOMM）RS232接口，蓝牙 | 便携式打印机 |
| RP203 | 串口（RS-232C,TTL） | 嵌入式热敏打印机 |
| RP07 | 串口（RS-232C,TTL） | 嵌入式热敏打印机 |
| RP76 | 串口/并口/USB/钱箱控制 | 针式打印机 |
| RP76II | 串口/并口/USB/钱箱控制 | 针式打印机 |
| PM628 |  | 打印模组 |
| PM65C |  | 打印模组 |
| PM532 |  | 打印模组 |
| CT628 |  | 切纸器 |
| CB628 |  | 打印驱动板 |
| CB1245 |  | 打印驱动板 |